技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED显示屏（高刷） | 1、像素间距：≤1.538mm； 2、封装类型：国产 SDM 3、箱体类型：压铸铝箱体 4、箱体参数：尺寸≥640*480mm；分辨率≥416×312dots 5、像素密度：≥422500 dots/m² 6、光学参数：灰度等级≥14 bit；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 7、电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m² 8、环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜） 9、支持7*24h连续工作，平均无故障工作时间MTBF>200,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过1分钟（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） 10、LED像素失控率：<1/1000000（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） 11、像素稳定性：像素点防撞能力:可承受100N及以上的冲击力，同时像素点稳定未掉落（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） 12、箱体承载力设计：纵向拉伸承载力>19600N，横向拉伸承载力>19600N，可承受>50000N压力测试。产品安全牢固，结构用材具备一定韧性。（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件） 13、模组机械强度：模组机械强度≥5MP（需提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印） 14、投标产品有中国环境标志(II型)产品认证证书 15、大屏采用压铸铝箱体，含接收卡、电源、施工. | 6.138 | ㎡ |
| 2 | 钢结构（定制） | 根据现场情况，定制大屏安装结构 | 7 | ㎡ |
| 3 | 备用板（定制） | 模组≥5张，接收卡≥2张，电源≥2个 | 1 | 套 |
| 4 | 视频控制器 | 支持带载≥520万像素，≥8路网口输出 1、最大支持4096×2160@60视频信号的采集；支持最宽8188，最高4320超宽超高采集；支持4K范围内信号自定义分辨采集；支持推荐分辨率编辑； 2、支持全屏缩放和点对点显示。 3、支持2路（一路3840*2160@60fps，一路1920*1080@60fps）HDMI采集，同时支持VGA、DVI、USB接口采集。 4、支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示。 5、支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置。 6、支持多台设备同步显示；支持 4096×2160 以内分辨率同步显示。 7、支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。 8、支持监控硬件信息，包括发送盒状态、接收卡温度、接收卡电压和接收卡误码率等。9、支持在线搜索设备； 支持日志查询和用户手册查询功能；支持客户端搜索当前网段和其他网段的设备；支持远程重启多块接收卡、设备，支持客户端操作。 10、支持屏幕亮度校正；支持屏幕色度校正； 11、支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。 12、支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常；测试画面（R\G\B\W\横\竖\左斜\右斜\灰阶\老化循环）； 支持通过物理按键、遥控器、客户端进行操作。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线投屏器（1收+1发） | 1、支持无线投屏 2、支持硬投屏（需配合无线投屏器使用） 3、支持反向传屏：接收端反向控制PC端投屏画面（由于Chrome OS不提供相关API，Chrome客户端暂无法支持反控） 4、支持四分屏：四台客户端设备同时传屏到接收端，接收端画面自动分割 5、支持屏幕群组：将大屏画面同时传送到多个屏幕上同步显示 6、支持主持人控制：控制客户端的传屏、反向传屏、触控、批注以及独占屏幕等权限 | 1 | 套 |
| 6 | 高清摄像头 | 1、集成设计，结合超广角和大变焦镜头。 2、 H.265编码，4K 30fps超高清分辨率图像。 3、≥800万像素1/2.8英寸CMOS成像传感器。 4、支持12倍光学变焦镜头，7.6°（变远焦）至80.5°（广角）。 5、 水平旋转范围：-120度至120度，俯仰旋转范围：-30度至+30度。 6、配备多功能红外遥控器，所有摄像机功能均可使用附带的遥控器完成。 7、具有多个数字高清外接接口，包括HDMI、SDI、USB3.0、POE网口等; 8、支持挂装、壁装、吊装安装模式。 | 1 | 个 |
| 7 | 全频扬声器 | 1.系统类型：3单元2分频倒相式 2.额定功率：≥150W 3.最大功率：≥300W 4.峰值功率：≥600W 5.标称阻抗：8 OHMS 6.推荐放大器额定输出功率：300W—400W@8 OHMS 7.标称灵敏度（1W@1m）：≥98dB 8.最大声压级（Pmax@1m）：120dB@150w(123dB@300w) 9.频率带宽：90Hz—20KHz 10.标称指向性（-6dB）：≥90°H×90°V | 2 | 只 |
| 8 | 功率放大器 | 1.本机采用AB类拓扑电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局; 2.进口铁芯生产超大功率环牛电源变压器设计，采用10000UF超大电解电容为功放提供稳定和足够的能量，保证连续的功率输出和高功率密度； 3.前面板精确的音量旋钮控制，并具有故障、削峰、信号和电源指示灯； 4.散热高效，机器内部拥有从前到后的导风系统，风机随机内的温度自动升高而加速排热； 5.立体声、桥接和并接的工作模式可选; 6.全面的保护功能：软启动、直流保护、过热和过载保护、防冲击、限幅； 7.额定功率：≥8Ω立体声300W×2，4Ω立体声600W×2； 8.总谐波失真：<0.1%； 9.频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 10.信噪比：≥100dB(A计权）； | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 | 1. 输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ 2. 输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω 3. 输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 4. 输出动态范围：112dBu 5. 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 6. 信噪比：>90dB@1KHz 0dBu 7. 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 8. 信道分离度：>100dB（1KHz） 9. 功耗：≤45W 10. 电源:AC110V/220V 50/60Hz | 1 | 台 |
| 10 | 真分集无线一拖二手持话筒 | 1. 一拖二真分集四天线无线麦克风；理想使用距离：200米以上 2. 工作频率:770-820MHz 3. 采用微电脑CPU控制 4. PLL锁相环频率合成技术，红外线对频 5. 200个频道自由选择，液晶数字显示 6. 频率稳定度：±0.002% 7. FM最大调制频率偏: ±45KHz 8. 智能电池欠压预警显示 9. 动态音频压缩及自动电平控制电路 10. 使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时 | 1 | 套 |
| 11 | 调音台 | 1.便携式≥8路输入； 2.2个编组设有独立输出端，使连接更灵活； 3.内置≥16种DSP效果； 4.单独+48v幻想电源开关； 5.MP3大屏播放器； 6.高品质USB音乐播放器； 7.支持无线蓝牙接收； 8.设≥1个辅助发送，方便扩展设备； 9. ≥1个效果发送，≥1个返回； 10.60mm长寿命高分析推子； | 1 | 台 |
| 12 | 机柜（定制） | 24U国标机柜 | 1 | 套 |
| 13 | 安装调试（定制） | 供电主电缆、音频连接线、多功能音频插座、视频线、音箱线、专业咪线、三芯电源线、网线、线管、显示屏安装、屏体包边、包装及运输、提供工程师、现场安装调试 | 1 | 项 |
| 14 | 会议室装修 （定制）（125平方） | 1、会议室LED大屏背景墙墙面采用优质防火龙骨打底，隔一间暗门，大屏背景墙采用吸音木饰面装饰。 2、会议室顶面灯具更换。 3、室内开关插座线管电料 国标 4、吊顶造型采用矿棉板板吊顶。 5、窗帘 ：定制窗帘，颜色甲方选定。 6、系统施工安装 垃圾清运、设备搬运、安装等 7、综合布线：强弱电线部署方式符合国家规范化布线标准，材料符合国家安全、环保标准。 9、所有材料都必须符合国标环保标准。 | 1 | 项 |