	序号
	项目
	技术参数
	数量

	1
	COD分析仪
	测量范围：0-1000mg/L ；
测定方法：重铬酸钾消解；
检测周期：45-50分钟
量程漂移：±5%
	2套

	2
	氨氮分析仪
	测量范围：0-300mg/L；
测定方法：水杨酸分光光度法
检测周期：25分钟
量程漂移：±2%
	2套

	3
	总磷在线分析仪
	测量范围：0-50mg/L；
测定方法：钼酸铵分光光度法
检测周期：45分钟
量程漂移：±2%
	1台

	4
	PH在线分析仪
	测试范围：0.00～14.00pH
精确度：0.01±1digit
解析度：0.01ph
	2台

	5
	数据采集仪
	数据存储容量：300，000条数据记录(至少1年的分钟/小时/日历史监控数据)；模拟信号输入通道：8路12位精度，误差<±0.1％。
模拟信号输入类型4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V等。 
数字量输入：8路，光电隔离；继电器输出，8路，触点容量为AC250V,5A。 
通信串行接口：6路RS232接口，2路RS485接口。
通讯波特率：300~115200bps可设置。
数据传输方式：PSTN/GSM/GPRS/ADSL/CDMA可选。
	2台

	6
	SS在线分析仪
	测量量程：0-200，2000ppm可切换
测量精度：±1.5% full scale
解析度：0.1/1ppm
	2台

	7
	UPS不间断电源
	供电功率2400w，供电时长8小时
	2套

	8
	空调
	冷热风空调，2P用于站房内的温度调节
	2台

	9
	等比例采样器
	采样量误差：±1.5%               
等比例采样量误差：≤±1.7%
垂直采样高度：≥9米(水面以上)    
水平采样距离：＞80m
系统时钟时间控制误差：△1≤0.01%及△12≤1S        
机箱内温度控制误差：±0.5℃
MTBF(无故障时间)：＞1440h/次
	1台

	10
	超声波明渠流量计
	测量范围：（0～5）m 
环境温度：（-10～60）℃
流量范围：10升/秒～10米3/秒
流量精度：±5％
工作环境温度：-20～55℃
仪表数据存储量： 每月、每天、每小时的.记录：仅记录流量 ＞2年
	1台


