| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 程控调度交换机 |  |  | 同柜配置100回保安配线单元 |
| 1 | 调度交换机，含调度台 | 台 |  |  |
| 1.1 | 机柜高×宽×深：2260×600×600mm | 架 | 1 | 含电源分配单元 |
| 1.2 | 主控单元及公共部分时隙交叉矩阵不小于2048×2048，1+1 | 块 | 1 |  |
| 1.3 | E1数字中继板 2CH/板 | 块 | 2 | 满配配线电缆 |
| 1.4 | 调度用户接口板不少于2CH/板 | 块 | 1 |  |
| 1.5 | 模拟用户板，支持来电显示 16CH/板 | 块 | 3 | 满配配线电缆 |
| 1.6 | 信令处理板 | 块 | 1 |  |
| 1.7 | 数字录音板 | 块 | 1 |  |
| 1.8 | 会议电话板 | 块 | 1 |  |
| 2 | 调度台及连接电缆、液晶+键盘式，64键 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数字录音系统16CH，每路录音时长不小于3000h | 套 | 1 |  |
| 4 | 维护终端及软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 布置录音系统和维护终端的工作台 |  |  |  |
| 二 | 综合配线柜（含尾纤） | 台 | 1 |  |
| 1 | 配线机柜高×宽×深：2260×800×600mm | 架 | 1 |  |
| 2 | 光配线单元 4芯×6管，含尾纤及盘纤、熔接适配器等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 数字配线单元 64系统 | 套 | 1 |  |
| 三 | 通信电源系统 |  |  |  |
| 1 | 高频开关电源（-48V/120A） | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 交流输入开关（三相五线） | 路 | 2 | 两套，每套含两路 |
| 1.2 | 交流双路切换装置 | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 交流配电单元 | 套 | 2 |  |
| 1.4 | 直流配电单元 | 套 | 2 |  |
| 1.4.1 | 蓄电池分路 | 路 | 2 |  |
| 1.4.2 | 直流配电单元 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 整流模块 | 个 | 5*2 | N+1配置，N个模块的总容量≥120A |
| 1.6 | 监控单元 | 套 | 2 |  |
| 1.7 | 机柜 | 个 | 2 |  |
| 1.8 | 连接电缆（含接头） | 套 | 2 |  |
| 1.8.1 | 开关电源内部连接电缆 | 套 | 2 |  |
| 1.8.2 | 开关电源与蓄电池的连接电缆 | 套 | 2 |  |
| 1.9 | 低压隔离保护 | 套 | 2 |  |
| 1.10 | 交流避雷装置 | 套 | 2 |  |
| 1.11 | 直流避雷装置 | 套 | 2 |  |
| 1.12 | 安装附件 | 套 | 2 |  |
| 2 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 组 | 2 |  |
| 2.1 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 只 | 48 |  |
| 2.2 | 专用蓄电池柜 | 个 | 2 |  |
| 2.3 | 安装附件 | 套 | 1 | 连接铜排、电线及防护板等安装材料 |