| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、集成平台/软件/软件接口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 作业过程安全管控系统集成平台 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能两票管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 安全工器具及接地线管理管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能锁控管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 定期作业管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 交接班管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 人员定位管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 智能穿戴管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | WIFI网络管理子系统 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | ERP、工业电视等子系统接口 |  | 套 | 1 | 乙方协调实现系统之间接口 |
| 二、计算机监控机房服务机柜及设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 800×600×2260容量：42U，门及门锁： 网门，附加功能： 8位10APDU插排一个、固定板3组、风扇部件2组、4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉20套、内六角扳手一只 | 面 | 1 |  |
| 2 | 服务器 | 2620V3/8G*4/1T*2/H330/DVD/495W/双网卡/滑动导轨 | 台 | 2 |  |
| 3 | KVM切换器 | 19寸KVM一体机，8口 | 台 | 1 |  |
| 4 | 机架显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 工作站电脑 | 8G/500G/DVDRW//键鼠/宽屏22/I7级CPU+GTX1060显卡 | 套 | 2 |  |
| 6 | 核心交换机 | 16光8电/全千兆/单模ST/10km/双电源/三层 | 台 | 2 |  |
| 7 | 物理隔离 | 百兆状态下的密文有效网络吞吐率：60Mbps（100条安全策略，1024字节报文长度） 数据包吞吐率： ≥5000pps 数据包转发延迟：<10ms（**负荷） 满负荷数据包丢弃率：0 平均无故障时间（MTBF）：>50000小时（**负荷） 端口数量：两个CONSOLE口（管理设备用），两个COM口（输出告警信息），四个10/100Base-TX，两个电源插座 外设接口（个） ：终端接口（RS-232），专用告警接口（RS-232） 尺寸 ：标准1U机箱 ； 系统兼容：Windows系统、linux系统，同时兼容UNIX系统网络通信 日志规范 ：满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》 | 套 | 1 |  |
| 8 | 防火墙 | 双交流电源；含12*GE电口，12*SFP光口。基本网络防火墙功能，路由功能，IPSEC VPN功能，攻击防护，访问控制功能，用户认证功能，链路负载均衡功能、流量控制功能；支持虚拟专用网（VPN）隧道接入数512个。网络吞吐量8Gbps；最大并发连接数大于300万，每秒新建连接数大于10万。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 打印机 | 黑白激光打印机，最大打印幅面：A4， 最高分辨率 ：1200×1200dpi，黑白打印速度 ：35ppm，处理器：750MHz，内存 ：（标配：256MB，最大：256MB），双面打印：手动，网络功能 ：支持有线网络打印。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 光纤配线箱 | 配线箱/跳线/尾纤/耦合器-48口 | 台 | 1 |  |
| 三、安全管控硬件 |  |  |  |  |  |
| 3.1移动智能防误管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 传输通讯管理器 | 输入电源：交流 85～265 VAC； 充电电压：5VDC； 通讯接口：RS232串口、USB、Ethernet以太网；工作温度：-20℃～70℃；相对湿度：30％～95％；平均故障时间（MTBF）：>50000小时； IP防护等级：IP50 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能锁具及附件 | 厂家自主研发，自主知识产权；要求禁止采用磁性原理解锁，以防止操作过程中与现场设备之间的交叉磁场相互影响；应具备不同颜色，方便通过颜色区分班组、专业、区域等信息； 应具备不同尺寸大小、不同粗细锁杆的规格，以满足现场各种环境的闭锁需求；锁芯材质：纯铜；锁体材质：PC/ASA；锁芯弹子数：≥6个；寿命：30000次；抗拉强度：≤500N；抗剪强度：≤500N；抗冲击强度：8g；锁具内记忆存储模块可写次数：≥10万次；锁具内记忆存储模块可写数据保存时间：≥10年；耐腐蚀性（中性盐雾试验）：96Hrs；跌落高度：1.2米。内置全球唯一RFID编码；锁芯采用多密匙结构设计，防技术解锁能力强，锁钩抗拉强度大于500N；锁芯采用纯铜制作，通过72小时盐雾测试，有效防止生锈、卡涩等现象；防护等级达到IP68。有专门的防尘盖设计，有效防止虫类、灰尘等进入到锁具内部，也提高了抗腐蚀能力；安装方便，操作简单，无需加油，免维护。 | 套 | 1000 |  |
| 3 | 锁控移动终端 | 厂家自主研发，自主知识产权；要求禁止采用磁性原理解锁，以防止操作过程中与现场设备之间的交叉磁场相互影响；应具备不同颜色，方便通过颜色区分班组、专业、区域等信息； 应具备不同尺寸大小、不同粗细锁杆的规格，以满足现场各种环境的闭锁需求；锁芯材质：纯铜；锁体材质：PC/ASA；锁芯弹子数：≥6个；寿命：30000次；抗拉强度：≤500N； 抗剪强度：≤500N；抗冲击强度：8g；锁具内记忆存储模块可写次数：≥10万次；锁具内记忆存储模块可写数据保存时间：≥10年；耐腐蚀性（中性盐雾试验）：96Hrs；跌落高度： 1.2米。 | 台 | 6 |  |
| 3.3智能地线管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地线管理器主机 | 工作电压： 90～264ACV、120-300DCV；环境温度：-20℃～70℃； 环境相对湿度：日平均≤90％，月平均≤85％；静态电流：≤ 100mA；内部存储器容量：≤ 1MB；抗电强度：≥2000V；抗射频干扰强度：≥ 50dB（uV/m）；抗电源端子传输干扰强度：≥ 70dd（uV）；抗冲击强度：≥ 10g；平均无故障时间（MTBF）：≥ 50000次；320×240点阵LCD，LED背光； | 个 | 2 |  |
| 2 | 温湿度控制器 | 温度测量范围：－55℃～＋99℃；湿度测量范围：0％～99％； 温度控制范围：0℃～30℃； 湿度控制范围：45％～90％；温度过高报警：45℃。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 地线柜 | 材质：冷轧钢板 尺寸：2000*800*450mm 载重：200kg | 个 | 2 |  |
| 3.4安全工器具柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工器具管理装置 | 整机静态最大电流：≤50mA，动态最大电流：≤200mA； 电源：220V AC； 最大连续操作时间：≥1000h； 可连续记录的项数：≥ 500项；平均寿命：≥30000小时；正常工作环境温度：-25℃至 70℃；相对湿度：5%~95%；功耗：≤45W；外形尺寸：270mm×208mm×50.5mm（长×宽×厚）或按现场实际所需；使用环境：用于电厂工具室内；安装方式：可挂于墙壁或直接平放于桌面使用；外壳材料：钢。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 高频传感器 | 整机静态最大电流：≤200mA，动态最大电流：≤500 mA；电源：24V DC； 识别标签个数：≤200pcs；平均寿命：≥30000小时；标签识别时间：≤1s 65pcs ；标签识别角度：圆极化60度。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 高频标签 | 编码值：≥65536；平均寿命：≥30000小时；工作频段：925Mhz-928Mhz（符合中国超高频工作频段）；识别距离：≤5m；单次读取电子标签数量：≤200个；单个电子标签读取时间：≤1ms；工作电源：无电源，依靠传感器发射的电磁波触发工作；抗振性：在频率（10～55）Hz，驱动振幅 2-3 mm的振动环境中电子标签能正常使用；IP防护等级：IP54。 | 套 | 100 |  |
| 4 | 工器具柜 | 材质：冷轧钢板 尺寸：2000*800*450mm 载重：200kg | 面 | 2 |  |
| 3.5定期标准化作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板电脑 | 平板电脑M6/ WiFi/ 4GB/128GB /10.8英寸 | 套 | 6 |  |
| 3.6智能穿戴硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能安全帽 | 支持1080P，720P分辨率；支持双码流，码率：64Kbps-8Mbps（可设），帧率1-30fps（可设）；存储容量：≥16G，可扩展至128G；网络：3G/4G，支持WCDMA，EVDO，TD-SCDMA，TDD-LTE，FDD-LTE等7模制式，支持WIFI，WIFI支持多种常用加密方式；应支持GPS或北斗定位；电池容量：≥3200mAh；工作温度：-20℃--55℃；工作湿度：小于90％RH；外壳颜色：黄色/红色/蓝色；防护等级：IP56。 | 台 | 30 |  |
| 3.7 UWB定位硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位基站 | 测距精度可达亚米级，空旷环境下精度可达20cm（万次标准差）；视距工作距离大于50米；外置全向天线；802.3atPoE供电；10/100M以太网；单区域定位标签并发数≥200个。 | 套 | 50 |  |
| 2 | 定位标签 | 协议规范：802.15.4a UWB无线； 输入电压：DC 5V；瞬时功耗：＜0.6W；电池容量：≥900mAh，可充电锂电池；刷新率：0.5-50Hz（可调）；工作频段：3.25GHz-6.75GHz（Channel1/2/3/5）；信道频宽：500MHz；UWB有效距离：＞100m（无遮挡）；尺寸规格：≤60*90*8mm；重量：≤30g；工作温度：-20℃--70℃；工作湿度：10％--80％；防护等级：IP54。 | 套 | 400 |  |
| 3.8 WIFI网络覆盖硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业级无线AP | 最大接入速率 300Mbps；最大发射功率 500mW；支持Afterburner 技术；支持Xpress 技术 ；支持的 WIFI 标准IEEE 802.11b/g/n；支持的以太网标准IEEE802.3/3i/3u/3ab；POE 供电：支持 （IEEE802.3af 标准）；尺寸（mm）：275×275×70（mm）；整机功耗：<13W；1 个 10/100/1000Mbps以太网接口；2 个天线接口（标准N 型母头接口）；输出功率：Max25dBm；防护等级：IP66；工作温度：-40℃～60℃；工作湿度：5%～95%（非冷凝）；存贮温度 -45℃～85℃：存贮湿度 5%～95%（非冷凝）。 | 套 | 50 |  |
| 2 | 双极化扇区天线 | 2.4G 120度 16dBi 双极化扇区天线 | 套 | 50 |  |
| 3 | AC控制器 | 标准最大重量：<4kg；管理端口：1个Console口（RJ45）；业务端口描述 ：8个10/100/1000M电口、2个SFP千兆光口；输入电压AC：额定电压范围100V～240V AC、50/60Hz，最大电压范围90V～264V AC、47/63Hz；工作环境温度-10℃～55℃；工作环境相对湿度(非凝露)10%～95%；存贮温度-40ºC～70ºC；存贮湿度5%~ 95%(非冷凝)；MTBF：>30年(25℃)。 | 台 | 1 |  |
| 3.9 | 其他辅材配件 |  | 套 |  |  |