茫崖市各学校智慧校园的建设

- 项目基本情况

原公告的采购项目编号：青海国焱公招（货物）2020-198号

原公告的采购项目名称：茫崖市各学校智慧校园的建设

首次公告日期：2020年08月24日

- 更正信息

更正事项：技术参数变更

更正内容：详见附件一

更正为：详见附件二

其他事项不变。

更正日期：2020年08月28日

- 其他补充事宜

/

- 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

- 招标人信息

名    称：茫崖市教育和科技局

地    址：青海省西宁市花土沟镇创业路144号

联系方式：0977-8750108

- 招标代理机构信息（如有）

名    称：青海国焱招标代理有限公司

地    址：青海省西宁市城西区新宁路36号青海省投资大厦10楼

联系方式：0971-8456071

- 项目联系方式

项目联系人：刘女士

电    话：0971-8456071

青海国焱招标代理有限公司

2020年8月28日

附件一：

采购一览表

包一：茫崖市第一中学智慧校园的建设

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 （标准版） | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 | 297 | 盏 |  |
|  |  | 2、LED教室灯蓝光危害等级RG0。提供中国质量认证中心依据CQC11-465001-2016认证规则出具的产品认证证书复印件。 |  |  |  |
|  |  | 3、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 4、LED教室灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 5、LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 6、LED教室灯光通量≥3200LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 7、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）在C0-180面满足70°±1°；在C90-270面满足68°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 8、LED教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。 |  |  |  |
|  |  | 9、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、标志）。 |  |  |  |
|  |  | 10、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP44等级要求，提供国家认可检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志）。 |  |  |  |
|  |  | 11、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯需提供国家认可检测机构依据GB/T 2423.8-1995 电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：自由跌落进行跌落试验后出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志），检验结论为“符合要求”。 |  |  |  |
|  |  | 12、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯包材需提供国家认可检测机构依据GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法进行跌落试验后出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志），检测结论为“符合要求”。 |  |  |  |
|  |  | 13、LED教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具，灯具整体（含驱动电源盒）尺寸：长度1230±5mm；宽度310±5mm；厚度110±5mm。边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明舒适度；LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管。 |  |  |  |
|  |  | 14、LED教室灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 |  |  |  |
|  |  | 15、为了满足教学需求，提高教学质量，LED教室灯必须可拓展套接式音箱扩声的功能。可拓展的教学音箱必须水平横向套接在教室灯一端，教学音箱内置喇叭必须直接朝下扩声设计。 |  |  |  |
| 2 | LED黑板灯 （标准版） | 1、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 | 99 | 盏 |  |
|  |  | 2、LED黑板灯蓝光危害等级RG0。 |  |  |  |
|  |  | 3、LED黑板灯功率36±2W，功率因数≥0.98。 |  |  |  |
|  |  | 4、LED黑板灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 5、LED黑板灯显色指数≥95，特殊显色指数R9≥70，R13≥9，R15≥95。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 6、LED黑板灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 7、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）在C0-180面限于58°±1°；在C90-270面限于107°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 8、LED黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，且光输出波形频率≥4200Hz且波动深度≤0.5%。 |  |  |  |
|  |  | 9、LED黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。 |  |  |  |
|  |  | 10、LED黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽宽度限于24～29mm，且不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件通过底部两个固定勾脚与灯体导槽配合。 |  |  |  |
|  |  | 11、LED黑板灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED黑板灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 一、硬件要求： | 1 | 套 | 包装修 |
|  |  | 1.硬件架构：主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作； |  |  |  |
|  |  | 2.数据库支持：MYSQL； |  |  |  |
|  |  | 3.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in； |  |  |  |
|  |  | 4.网络连接：RJ45千兆网口； |  |  |  |
|  |  | 5.通讯接口：支持两个以上≥USB2.0接口； |  |  |  |
|  |  | 6.支持设备一键复位功能； |  |  |  |
|  |  | 7.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； |  |  |  |
|  |  | 8.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 |  |  |  |
|  |  | 二、总体架构: |  |  |  |
|  |  | 1、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况；可同时支持多个直播间的设定； |  |  |  |
|  |  | 2、具备全网教育视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等活动；具备视频多路直播、点播功能，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持与区域级资源平台的对接，实现各区域各学校的优质资源上传与管理。 |  |  |  |
|  |  | 一．信息管理模块 |  |  |  |
|  |  | （1）录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。支持后台自动转码，无需等待。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 |  |  |  |
|  |  | （2）支持校平台与上级平台进行对接，校平台资源可向上级平台提交，并能参加上级平台组织的活动。提交资源，并能参加区域平台组织的各项教学、教研活动。 |  |  |  |
|  |  | （3）用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 |  |  |  |
|  |  | （4）支持教师通过课表对录播设备进行预约，并可设置是否直播。设置直播后，在平台首页显示直播预告信息。预约成功后，课堂教学录像可自动上传至教师个人空间。 |  |  |  |
|  |  | （5）平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 |  |  |  |
|  |  | （6）视频专辑：用户可灵活创建各种视频专辑。 |  |  |  |
|  |  | （7）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 |  |  |  |
|  |  | （8）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，可设置下载及观看权限。 |  |  |  |
|  |  | （9）手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放窗口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 |  |  |  |
|  |  | （10）支持S-T分析，可根据直播内容，自动生成S—T模型。 |  |  |  |
|  |  | （11）支持通过搜素关键词，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 |  |  |  |
|  |  | （12）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色；网站置灰后可设置恢复。 |  |  |  |
|  |  | （13）强制播放功能：点播任意视频时时强制播放已设定视频，便于学校统一播放和管理。 |  |  |  |
|  |  | （14）支持平台对用户访问数量进行统计，并图形化展示。支持对视频直播、点播进行统计，并以图形展现近期访问流量变化趋势。 |  |  |  |
|  |  | （15）存储管理：平台支持设置视频的保存期限，支持平台对录播内的视频进行保存期限设置。 |  |  |  |
|  |  | （16）在线观摩：有权限的学生、家长可以在线观摩学习实时直播中的课程，可以显示主讲教室和接收教室的互动画面；支持多个并发数量的接入点同步进行在线观摩学习。 |  |  |  |
|  |  | （17）往期授课点播：教师、学生、家长可以点播回放自己学校内已录制的课程视频。学校管理员、教师可将本校/本人的课程视频转存至本级/本人空间的资源管理模块，以供分享收藏，学生、家长可以通过个人空间进行往期录播点播学习。 |  |  |  |
|  |  | （18）故障排查与报修：支持在线报修在线课堂的软硬件问题，实时跟踪报修进程，与客服人员远程沟通交流。教师也可根据常见问题的各类问题解答，自行查询解决。支持记录报修日志，便于教师、软硬件工程人员等查询。（需提供平台该功能模块截图，并有原厂盖章） |  |  |  |
|  |  | 二.直播点播模块 |  |  |  |
|  |  | （1）基于flash技术，无需安装插件即可进行视频点播观看。 |  |  |  |
|  |  | （2）支持流媒体转发服务，平台支持高并发高清直播功能。 |  |  |  |
|  |  | （4）平台支持多码流直播点播，能够根据网络带宽情况，实现高清/标清/流畅切换。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 |  |  |  |
|  |  | （6）支持围绕课堂视频，用户可上传相应教案、课件、课程设计、案例文档、辅助图片等，格式支持PDF、office等，实现在线查看。 |  |  |  |
|  |  | （7）支持直播过程中用户分享所观看的直播，平台自动生成二维码和链接地址。支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 |  |  |  |
|  |  | 三.微课管理系统 |  |  |  |
|  |  | （1）提供微课自定义时长，支持按学段、学科进行自动归类整理。 |  |  |  |
|  |  | （2）平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。 |  |  |  |
|  |  | （3）微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 |  |  |  |
|  |  | （4）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 |  |  |  |
|  |  | 四.移动APP应用服务 |  |  |  |
|  |  | （1）支持与视频资源管理平台对接。 |  |  |  |
|  |  | （2）平台支持多终端访问，可以通过windows、IOS、Android等跨平台访问。 |  |  |  |
|  |  | （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 |  |  |  |
|  |  | （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 |  |  |  |
|  |  | （6）支持不同用户权限；支持学生成绩统计功能；支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。监管统计功能。支持按辖区、学科、时间段，统计每个教室的课程开设情况。支持查看辖区内各学科课程开设情况，包括计划开课数、应开课数、实际开课数和开课比例。支持评课统计，包括按学科统计评课活动情况、按年级统计评课活动情况和按主讲教师统计评课活动情况 。支持资源统计，包括统计各学科资源的上传情况、统计各年级资源的上传情况和统计各下级上报到本级平台的资源情况。（需提供平台该功能模块截图，并有原厂盖章） |  |  |  |
|  |  | （7）具备并提供国家版权局颁发的有关在线答疑、在线编辑、在线题库、在线作业、互动学习平台、计算机软件著作权登记证书。 （提供所述证书复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | 5.其他要求：为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 2 | 高清录播系统 | 一、设计架构： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、内置1T以上视频存储硬盘。录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性，设备集HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入等功能为一体。主机采用跟踪一体化设计，主机可直接实现图像识别跟踪分析与处理功能。不接受单独配置跟踪主机实现跟踪识别方式。为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、互动、跟踪、视音频编码等功能。 |  |  |  |
|  |  | 2.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电，功率不超过35W，属于低功耗节能产品。 |  |  |  |
|  |  | 3.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持5路高清3G-SDI输入接口；相机视频采集采用3G-SDI方式传输，支持1080P@30高清采集和编码录制。支持≥3路高清视频输出接口，输出分辨率支持1080P@60，输出图像分辨率和帧率可调，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。音频输入接口≥2路麦克风接入，自带幻象供电功能，2路线路接入，1路线路输出，1路为3.5mm本地耳机监听接口，支持混音、EQ均衡、回声抑制。 |  |  |  |
|  |  | 4.为了便于连接中控面板，要求支持2路控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。同时设备支持于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥2路USB3.0接口。 |  |  |  |
|  |  | 5.设备支持POC供电，实现高清视频、控制信号与供电信号复合一起，在一根同轴线上传输。为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用支持POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式。 |  |  |  |
|  |  | 6.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 |  |  |  |
|  |  | 7.视频编码兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 |  |  |  |
|  |  | 8.标配2TB硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。具备对视频文件查看、下载、与删除等功能。 |  |  |  |
|  |  | 9.录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台；同时支持通过主流浏览器如IE、360、火狐等实现网页在线导播。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持通过RTMP视频传输协议，向直播平台推送直播视频流。 |  |  |  |
|  |  | 二、导播、管理软件： |  |  |  |
|  |  | 1.要求具有视频预监功能：至少支持6路高清视频的实时预览显示。 |  |  |  |
|  |  | 2.视频编码格式：支持兼容H.265和H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。视频编码码流支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。流媒体协议支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持同步录制资源模式和电影模式视频资源，同时支持网络多流和本地多流录制模式。电影模式支持画中画、特效切换、远程云台控制、字幕、台标等的设置和录制，支持片头片尾的设置与录制。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持本地录播控制和在线远程导播控制和移动APP导播，提供移动导播APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。在远程导播页面可以支持录制的开始、暂停、停止功能，实现摄像机的“推、拉、摇、移、切”等操控。支持多种画面布局设置，本地导播界面下可实现多分屏布局显示画面。支持视频画面叠加与组合，提供不少于8种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。至少支持10路切换特效：包括左推、右推、覆、淡入淡出等主流切换特效。导播界面显示录制信息，包括主讲人、课程、录制时长、存储剩余大小、视频分辨率、帧率等信息等。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。远程互动功能：支持SIP/H.323等主流混合远程应用模式。支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持设备预置位，每路摄像机支持至少8个预置位设置，设置简单无需繁杂的点击操作。 |  |  |  |
|  |  | 7.录制支持自动分割功能，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于4条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接调用预制字幕，同时支持自定义字幕显示位置和显示方式，支持选取字幕图层及透明度设置，支持字体颜色选取。支持上传台标，自定义台标位置。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。系统支持通过U盘等移动设备直接视频录制到U盘中，同时支持通过U盘本地下载视频。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持录像管理功能，对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 |  |  |  |
|  |  | 11.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 |  |  |  |
|  |  | 12.为保证录播系统的使用效果须提供相应的全高清录播系统软件著作权登记证书或全自动高清录播系统软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章。 |  |  |  |
|  |  | 13.为保证整个录播控制系统的常态化、规模化运行，须提供相应的录播主机控制软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂商公章。 |  |  |  |
|  |  | 14.为保证整个系统的音视频流通过流媒体服务器传输的稳定性，须提供相应的流媒体处理服务软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂商公章。 |  |  |  |
|  |  | 15.需提供相应的直录播互动教室系统软件或同频互动课堂系统软件或远程同步课堂系统软件计算机软件著作权登记证书的复印件并加盖原厂公章。 |  |  |  |
|  |  | 16.需提供相应的智能导播系统软件著作权证书复印件并加盖原厂厂家公章支持通过PAD进行移动可视化导播。 |  |  |  |
|  |  | 17. 通过用户名登录直录播系统进行移动化远程导播。 |  |  |  |
|  |  | 18.导播教室选择界面与用户权限进行关联，登入用户账号后即可看到需要导播的教室选单。（需提供该项功能的截图并加盖原厂公章） |  |  |  |
| 3 | 定位分析系统 | 一、总体设计： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1.图像传感器：1/3 "，像素：1920（H）×1080（V） |  |  |  |
|  |  | 2.网络接口：RJ45适配器，POE供电； |  |  |  |
|  |  | 3.最低照度：0 .3LUX |  |  |  |
|  |  | 4.扫描方式：逐行扫描 |  |  |  |
|  |  | 5.输出帧率：30fps |  |  |  |
|  |  | 6.支持web界面访问，远程操控跟踪系统。 |  |  |  |
|  |  | 7. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接,系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。 |  |  |  |
|  |  | 8. 采用全自动智能拟人化拍摄，教师无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 |  |  |  |
|  |  | 二、教师定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换教师电脑图像到主播画面。 |  |  |  |
|  |  | 2.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 |  |  |  |
|  |  | 3.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  |  |  |
|  |  | 三、学生定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； |  |  |  |
|  |  | 2. 系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 |  |  |  |
|  |  | 3. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； |  |  |  |
|  |  | 4.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； |  |  |  |
|  |  | 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |  |  |
|  |  | 6. 先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 |  |  |  |
|  |  | 7.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  |  |  |
|  |  | 三、板书定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； |  |  |  |
|  |  | 2. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |  |  |
|  |  | 5. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |  |  |  |
|  |  | 四、为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 4 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：1/2.33英寸逐行扫描CMOS,不少于207万像素； | 5 | 套 |  |
|  |  | 2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50； |  |  |  |
|  |  | 3.焦距：f=3.7mm-82.91mm；光圈：F1.8-F11.0；变焦：不少于20倍；垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；传感器像素：800万；编码压缩：视频H.264 ；音频压缩：ACC； |  |  |  |
|  |  | 4.音频输入：一路 LINE IN；视频输出：SDI、HDMI；网络接口：内置RJ45 网口；控制接口：一路RS422，一路RS-232；USB接口：USB Type-A； |  |  |  |
|  |  | 5.网络流传输协议：RTP、RTSP； |  |  |  |
|  |  | 6.支持web界面访问，远程访问进行管理和网络参数设置与修改，可一键恢复默认参数，在线调整曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； |  |  |  |
|  |  | 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 5 | 数字音频处理系统 | 1.技术参数不得低于：本机具备≥12路输入，8路输出。支持多电平输入，支持幻象供电。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.采样率：48kHz。输出阻抗：100Ωbalance；频响：20Hz～20KHz（±0.25dB)；转换器类型 24bit;采样率 48K;音频格式：AAC;最模拟增益：-60dB; 模/数动态范围（A-计权） 114dB。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 |  |  |  |
|  |  | 4.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 |  |  |  |
|  |  | 5.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 |  |  |  |
|  |  | 6.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 |  |  |  |
|  |  | 7.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持不少于8组场景预设功能。 |  |  |  |
|  |  | 9. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 |  |  |  |
|  |  | 10.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播系统同一品牌， |  |  |  |
| 6 | 导播键盘 | 1. 支持不少于5种特技效果；具备6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持录制、暂停、停止功能； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持全自动录播模式和手动录播模式； |  |  |  |
|  |  | 5. 支持通过USB线缆连接录播主机； |  |  |  |
|  |  | 6. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； |  |  |  |
|  |  | 7. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |  |  |  |
| 7 | 控制系统 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；控制接口：RS232；信号指示灯：支持一键式系统电源开关控制。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2. 具备开始、暂停、停止、锁定电脑信号操作；嵌入式安装于教室前端多媒体讲台上，与自动跟踪设备配合使用，在无控制室人员录制情况下，教师可自主控制课程录播开始、暂停、停止全过程。 |  |  |  |
|  |  | 3. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制；该功能同时支持录播模式和互动模式；支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面；支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |  |  |  |
|  |  | 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 |  |  |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.接口：1路220V强电输入，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯。采用金属外壳，机架式安装。支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 采访话筒 | 1.指向性话筒：心型指向/超心型指向，背极式驻极体； | 8 | 支 |  |
|  |  | 2.采用吊装方式，合理分布，教室授课区内任何位置的拾音必须平均、清晰，录制的课件必须保持同样的音质效果；采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备，完全常态化教学； |  |  |  |
|  |  | 3.频率范围：40-16000Hz； |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）灵敏度高，失真小，动态范围大； |  |  |  |
|  |  | 5.最大声压级：130dB，输出阻抗：500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)，信噪比：≥70dB,根据教室高度配备吊杆； |  |  |  |
|  |  | 6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL； |  |  |  |
|  |  | 7.使用电源：48V 幻象电源； |  |  |  |
|  |  | 8.内置晶体管放大器； |  |  |  |
|  |  | 9.配弹簧传输线； |  |  |  |
|  |  | 10.连接端：XLR三针公卡侬。 |  |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 产品特点： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 |  |  |  |
|  |  | 2、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； |  |  |  |
|  |  | 4、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； |  |  |  |
|  |  | 5、具备接收灵敏度调节功能，高低功率发射转换功能，应对不同环境； |  |  |  |
|  |  | 6、手持、领夹采用两节五号（AA）普通碱性电池供电； |  |  |  |
|  |  | 系统指标： |  |  |  |
|  |  | 1、频率范围：500MHz-980MHz |  |  |  |
|  |  | 2、调制方式：宽带FM |  |  |  |
|  |  | 3、可调范围：50Hz-15KHz |  |  |  |
|  |  | 4、综合信噪比：>105dB； |  |  |  |
|  |  | 5、综合失真：≤0.5%； |  |  |  |
|  |  | 接收机指标： |  |  |  |
|  |  | 1、采用微电脑CPU控制 |  |  |  |
|  |  | 2、PLL锁相环频率合成技术 |  |  |  |
|  |  | 3、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 |  |  |  |
|  |  | 4、音频动态扩展及自动电平控制电路 |  |  |  |
|  |  | 5、频率响应：40Hz-18KHz |  |  |  |
|  |  | 发射机指标： |  |  |  |
|  |  | 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm |  |  |  |
|  |  | 调制方式：FM |  |  |  |
|  |  | 最大调制度：±45KHz |  |  |  |
| 11 | 功放 | 1.四路音源、二路话筒输入，线路和话筒音量、高低音音调单独可调； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.具有A组与A+B并组定阻功率输出切换； |  |  |  |
|  |  | 3.输入灵敏度：输入灵敏度：0.77V； |  |  |  |
|  |  | 4.频率响应：20Hz～20KHz(+1/-3dB； |  |  |  |
|  |  | 5.输出功率：2×100W/8Ω ； |  |  |  |
|  |  | 6.信噪比：≥80dB； |  |  |  |
|  |  | 7.失真度： <0.8％； |  |  |  |
|  |  | 8.额定电源电压：电源电压：AC115-230V /50Hz |  |  |  |
| 12 | 音箱 | 1、外观小巧，简洁美观，箱体线条流畅，具有现代感，符合流行潮流，与黑/白色小孔钢网罩浑然一体。 | 1 | 对 |  |
|  |  | 2、安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性。 |  |  |  |
|  |  | 3、听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 4、额定阻抗：8Ω； |  |  |  |
|  |  | 5、输出功率：60W-100W； |  |  |  |
|  |  | 6、频率响应：68Hz-20KHz； |  |  |  |
|  |  | 7、灵敏度：90dB(1w/1m)； |  |  |  |
|  |  | 8、连续声压级：104dB；最大声压级：110dB； |  |  |  |
|  |  | 9、单元构成：Low 6.5"*1 , Hi 1"*1。 |  |  |  |
| 13 | 互动电视 | 55英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 机柜 | 24U以上标准机柜；优质冷轧钢（厚度:方孔条2.0mm，托盘2.0mm，其他1. 2mm）；前门钢化玻璃后门饭金。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 网络、线材及实施服务 | 一、交换机： | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 应用层级：二层。端口：16口。传输速率：10/100/1000MB。网络标准：IEEE 802.3，IEEE。背板带宽：32Gbps。包转发率:10Mbps:14800pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps。MAC地址表：8K。端口结构：非模块化。传输模式：全双工/半双工自适应。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、安装线材： |  |  |  |  |
|  |  | 1、技术参数符合国家标准的铜钱，负载满足要求，三线分色，分离布线； |  |  |  |  |
|  |  | 2、VGA信号延长线( 3+6线)符合国家标准，满足传输要求；信息插座、配线模块、转换接头和交叉连接配线架等连接硬件必须满足或高于ISOl1801；主要布线产品(网线、配线架、终端模块)选用主流品牌。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、以上线缆、管材等辅材，均要求用主流品牌优质材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范(分离)施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护； |  |  |  |  |
|  |  | 5、综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311 - 2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 |  |  |  |  |
|  |  | 三、实施服务： |  |  |  |  |
|  |  | 1、对学校录播教室室内环境及网络条件的勘察、测试、指导优化建设； |  |  |  |  |
|  |  | 2、对学校录播教室的安装、调试、培训（应用和技术人员培训）； |  |  |  |  |
|  |  | 3、学校使用录播教室进行大型或重大活动时指导服务； |  |  |  |  |
|  |  | 4、安装时中标供应商需提供线路布线图及设备安装图。 |  |  |  |  |
| 16 | 导播电脑 | CPU≥INTEL I5；内存≥8G；独显 显存≥2G；光驱DVD；USB接口，千兆网卡接口，VGA接口；硬盘≥1T；液晶显示器≥20英寸宽屏；USB防水键盘；USB光电鼠标。 | 1 | 台 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、 显示模块及整机性能 | 8 | 台 |  |  |
|  |  | 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1200mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； |  |  |  |  |
|  |  | 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； |  |  |  |  |
|  |  | 3、液晶屏显示尺寸≧86 英寸，采用A 规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm 厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏 8 级；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 5、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持 10 点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 6、整机具备抗强光干扰性能，在 400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少 1 路前置 HDMI 接口及 3 路前置双通道 USB 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； |  |  |  |  |
|  |  | 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C 输入接口、一路双通道 USB 输入接口（外接展台、U 盘等设备在 Windows 和 Android 系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路分量输入接口、一路AV 视频输入接口及一路HDMI 输出接口等 |  |  |  |  |
|  |  | 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； |  |  |  |  |
|  |  | 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含4G、5G 双频蓝牙信号接发装置，Windows 及Android 均可实现无线上网功能（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 11、背光采用去蓝光技术，具有权威机构 TUV 蓝茵出具的防蓝光检测证书； |  |  |  |  |
|  |  | 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 13、智能交互黑板具备 2*15W 扬声器；支持拍照，拍摄图像分辨率支持 2592*1944,500 万像素，支持拍摄视频，拍摄视频分辨率支持 1920*1080P@30Hz；对角线场角支持 120 度；采用双咪头阵列麦克风，拾音距离不低于 8 米；支持垂直旋转镜头角度，调节范围 0-20 度；支持二维码扫码应用，支持双师课堂（互动课堂）以及欢乐课堂应用；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 15、内置安卓系统，CPU 采用四核，主板具备 ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4 个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； |  |  |  |  |
|  |  | 17、只需一根网线，windows 和 Android 双系统均可实现上网功能，方便教师使用； |  |  |  |  |
|  |  | 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 20、整机符合GB21520-2015 的能源效率等级 1 级要求；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 二、内置插拔式模块化电脑 |  |  |  |  |
|  |  | 采用 Intel 不多于 80pin 接口,易拆卸维修。CPU 采用 Intel 第 8 代酷睿 I5 处理器（CPU8400）；内存：4GDDR4；硬盘：256GSSD；具备至少 6 个 USB 接口（其中至少包含 3 路USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路HDMI ；≥1 路 DP 等；标配正版 Windows10Professional 专业版(64Bit） 操作系统及正版 OfficeProPlus2016 专业版办公软件； |  |  |  |  |
|  |  | 三、教学应用软件 |  |  |  |  |
|  |  | （一）主界面与登录 |  |  |  |  |
|  |  | 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 50GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； |  |  |  |  |
|  |  | 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； |  |  |  |  |
|  |  | （二）课前设计 |  |  |  |  |
|  |  | 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； |  |  |  |  |
|  |  | 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； |  |  |  |  |
|  |  | 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于 1000G；试题库不少于50万道； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； |  |  |  |  |
|  |  | 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； |  |  |  |  |
|  |  | （三）教学软件 |  |  |  |  |
|  |  | 1、提供屏幕左右两侧不少于 15 个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） |  |  |  |  |
|  |  | 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； |  |  |  |  |
|  |  | 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； |  |  |  |  |
|  |  | 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； |  |  |  |  |
|  |  | 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供不少于 30 种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； |  |  |  |  |
|  |  | 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； |  |  |  |  |
|  |  | 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源， 支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； |  |  |  |  |
|  |  | 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； |  |  |  |  |
|  |  | 10、学科工具：至少提供 12 门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； |  |  |  |  |
|  |  | （1） 数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； |  |  |  |  |
|  |  | （2） 语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于 3000 个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； |  |  |  |  |
|  |  | （3） 英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； |  |  |  |  |
|  |  | （4） 物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； |  |  |  |  |
|  |  | （5） 化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； |  |  |  |  |
|  |  | （6） 生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； |  |  |  |  |
|  |  | （7） 地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； |  |  |  |  |
|  |  | （8） 音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具 ； |  |  |  |  |
|  |  | （9） 历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于 450 个,涵盖K-12 年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； |  |  |  |  |
|  |  | 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于 9 种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； |  |  |  |  |
|  |  | 13、工具箱：提供不少于 12 个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； |  |  |  |  |
|  |  | 14、PPT 课件批注功能：PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； |  |  |  |  |
|  |  | 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； |  |  |  |  |
|  |  | （四）学科备授课工具 |  |  |  |  |
|  |  | 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； |  |  |  |  |
|  |  | 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成 PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ 群； |  |  |  |  |
|  |  | （五）班务管理 |  |  |  |  |
|  |  | 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； |  |  |  |  |
|  |  | 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件； 支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者 7 天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； |  |  |  |  |
|  |  | （六）资源平台 |  |  |  |  |
|  |  | 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； |  |  |  |  |
|  |  | 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； |  |  |  |  |
|  |  | 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例： 提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案 10000 个教学建议、20000 套习题/试题； |  |  |  |  |
|  |  | 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； |  |  |  |  |
|  |  | 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材 数字教材覆盖 K-12 各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大 200%不失真的功能； |  |  |  |  |
|  |  | （七）课堂评价系统 |  |  |  |  |
|  |  | 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持随机抽选学生进行评价； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持教师通过PC 客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； |  |  |  |  |
|  |  | （八）智能教学管理与家校共育系统 |  |  |  |  |
|  |  | 教师端 |  |  |  |  |
|  |  | 班级创建及管理 |  |  |  |  |
|  |  | 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ 或微信分享班级专属的邀请 H5 页面短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； |  |  |  |  |
|  |  | 通知功能 |  |  |  |  |
|  |  | 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写 1000 字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； |  |  |  |  |
|  |  | 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； |  |  |  |  |
|  |  | 家长端 |  |  |  |  |
|  |  | 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ 及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； |  |  |  |  |
|  |  | （九）多屏互动 |  |  |  |  |
|  |  | 1、支持手机移动端与PC 端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； |  |  |  |  |
|  |  | 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； |  |  |  |  |
|  |  | 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC 端；PC 端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注 PC 端电脑桌面； |  |  |  |  |
|  |  | 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； |  |  |  |  |
|  |  | 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC 端； |  |  |  |  |
|  |  | 6、可实现u盘文件直读功能； |  |  |  |  |
|  |  | 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； |  |  |  |  |
|  |  | 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作 PC 端画面； |  |  |  |  |
|  |  | 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作 PC 端电脑关闭或重启； |  |  |  |  |
|  |  | 其他要求： |  |  |  |  |
|  |  | 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； |  |  |  |  |
|  |  | 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； |  |  |  |  |
|  |  | 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现。 |  |  |  |  |
| 2 | 视频展台 | 一、硬件参数 | 8 | 台 |  |  |
|  |  | 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； |  |  |  |  |
|  |  | 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； |  |  |  |  |
|  |  | 3、拍摄幅面不小于A4； |  |  |  |  |
|  |  | 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于 800 万定焦镜头； |  |  |  |  |
|  |  | 5、工作电压：5V，工作电流：小于 500mA； |  |  |  |  |
|  |  | 6、图像色彩：24 位； |  |  |  |  |
|  |  | 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； |  |  |  |  |
|  |  | 8、光源： LED 灯补光，支持 5 级调光； |  |  |  |  |
|  |  | 9、动态视频帧率：30 帧/秒（1080P）； |  |  |  |  |
|  |  | 10、对焦/白平衡：自动； |  |  |  |  |
|  |  | 11、整机具有安全锁； |  |  |  |  |
|  |  | 12、供电方式：USB 供电； |  |  |  |  |
|  |  | 13、清晰度：中心不小于 1200 线； |  |  |  |  |
| 3 | 集控管理平台 | 一、服务端软件 | 8 | 套 |  |  |
|  |  | 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； |  |  |  |  |
|  |  | 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式； |  |  |  |  |
|  |  | 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性； |  |  |  |  |
|  |  | 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； |  |  |  |  |
|  |  | 二、设备控制 |  |  |  |  |
|  |  | 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU 使用率、C 盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； |  |  |  |  |
|  |  | 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； |  |  |  |  |
|  |  | 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； |  |  |  |  |
|  |  | 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； |  |  |  |  |
|  |  | 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； |  |  |  |  |
|  |  | 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； |  |  |  |  |
|  |  | 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； |  |  |  |  |
|  |  | 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、word、excel flash、音视频； |  |  |  |  |
|  |  | 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件。 三、数据统计 |  |  |  |  |
|  |  | 1.数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel 格式导出；支持将统计图表内容形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； |  |  |  |  |
|  |  | 四、视频直播 |  |  |  |  |
|  |  | 视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端口弹出 10 秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等； |  |  |  |  |
|  |  | 五、为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发并具有集中管理控制平台知识产权证明文件，投标时提供相关检测证书及报告复印件加盖厂商公章； |  |  |  |  |
| 4 | 智能电子教鞭 | 1、采用防滑材料，具有不少于 5 个功能按键； | 8 | 台 |  |  |
|  |  | 2、采用蓝牙连接技术，使用距离最大可达 10 米，支持自动连接，电子教鞭靠近设备是可自动识别并连接； |  |  |  |  |
|  |  | 3、收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时自动充电； |  |  |  |  |
|  |  | 4、使用锂电池供电，充电 2 小时，可连续使用 24 小时，静置状态下进入自动休眠模式； |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出 PPT、白板软件播放； |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供自定义键，可自定义一键截图/清页功能； |  |  |  |  |
|  |  | 7、具有指示光标，可远距离控制光标； |  |  |  |  |
|  |  | 8、具备擦除按键，通过长按实现擦除功能，在白板软件中支持点擦除； |  |  |  |  |
|  |  | 9、具备身份识别功能，可识别使用者的身份；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章）。 |  |  |  |  |

包二：茫崖市第二中学智慧校园的建设

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 （标准版） | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 | 81 | 盏 |  |
|  |  | 2、LED教室灯蓝光危害等级RG0。提供中国质量认证中心依据CQC11-465001-2016认证规则出具的产品认证证书复印件。 |  |  |  |
|  |  | 3、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 4、LED教室灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 5、LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 6、LED教室灯光通量≥3200LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 7、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）在C0-180面满足70°±1°；在C90-270面满足68°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 8、LED教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。 |  |  |  |
|  |  | 9、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、标志）。 |  |  |  |
|  |  | 10、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP44等级要求，提供国家认可检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志）。 |  |  |  |
|  |  | 11、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯需提供国家认可检测机构依据GB/T 2423.8-1995 电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：自由跌落进行跌落试验后出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志），检验结论为“符合要求”。 |  |  |  |
|  |  | 12、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯包材需提供国家认可检测机构依据GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法进行跌落试验后出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志），检测结论为“符合要求”。 |  |  |  |
|  |  | 13、LED教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具，灯具整体（含驱动电源盒）尺寸：长度1230±5mm；宽度310±5mm；厚度110±5mm。边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明舒适度；LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管。 |  |  |  |
|  |  | 14、LED教室灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 |  |  |  |
|  |  | 15、为了满足教学需求，提高教学质量，LED教室灯必须可拓展套接式音箱扩声的功能。可拓展的教学音箱必须水平横向套接在教室灯一端，教学音箱内置喇叭必须直接朝下扩声设计。 |  |  |  |
| 2 | LED黑板灯 （标准版） | 1、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 | 27 | 盏 |  |
|  |  | 2、LED黑板灯蓝光危害等级RG0。 |  |  |  |
|  |  | 3、LED黑板灯功率36±2W，功率因数≥0.98。 |  |  |  |
|  |  | 4、LED黑板灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 5、LED黑板灯显色指数≥95，特殊显色指数R9≥70，R13≥9，R15≥95。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 6、LED黑板灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 7、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）在C0-180面限于58°±1°；在C90-270面限于107°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 8、LED黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，且光输出波形频率≥4200Hz且波动深度≤0.5%。 |  |  |  |
|  |  | 9、LED黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。 |  |  |  |
|  |  | 10、LED黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽宽度限于24～29mm，且不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件通过底部两个固定勾脚与灯体导槽配合。 |  |  |  |
|  |  | 11、LED黑板灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED黑板灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 一、硬件要求： | 1 | 套 | 包装修 |
|  |  | 1.硬件架构：主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作； |  |  |  |
|  |  | 2.数据库支持：MYSQL； |  |  |  |
|  |  | 3.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in； |  |  |  |
|  |  | 4.网络连接：RJ45千兆网口； |  |  |  |
|  |  | 5.通讯接口：支持两个以上≥USB2.0接口； |  |  |  |
|  |  | 6.支持设备一键复位功能； |  |  |  |
|  |  | 7.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； |  |  |  |
|  |  | 8.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 |  |  |  |
|  |  | 二、总体架构: |  |  |  |
|  |  | 1、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况；可同时支持多个直播间的设定； |  |  |  |
|  |  | 2、具备全网教育视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等活动；具备视频多路直播、点播功能，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持与区域级资源平台的对接，实现各区域各学校的优质资源上传与管理。 |  |  |  |
|  |  | 一．信息管理模块 |  |  |  |
|  |  | （1）录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。支持后台自动转码，无需等待。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 |  |  |  |
|  |  | （2）支持校平台与上级平台进行对接，校平台资源可向上级平台提交，并能参加上级平台组织的活动。提交资源，并能参加区域平台组织的各项教学、教研活动。 |  |  |  |
|  |  | （3）用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 |  |  |  |
|  |  | （4）支持教师通过课表对录播设备进行预约，并可设置是否直播。设置直播后，在平台首页显示直播预告信息。预约成功后，课堂教学录像可自动上传至教师个人空间。 |  |  |  |
|  |  | （5）平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 |  |  |  |
|  |  | （6）视频专辑：用户可灵活创建各种视频专辑。 |  |  |  |
|  |  | （7）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 |  |  |  |
|  |  | （8）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，可设置下载及观看权限。 |  |  |  |
|  |  | （9）手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放窗口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 |  |  |  |
|  |  | （10）支持S-T分析，可根据直播内容，自动生成S—T模型。 |  |  |  |
|  |  | （11）支持通过搜素关键词，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 |  |  |  |
|  |  | （12）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色；网站置灰后可设置恢复。 |  |  |  |
|  |  | （13）强制播放功能：点播任意视频时时强制播放已设定视频，便于学校统一播放和管理。 |  |  |  |
|  |  | （14）支持平台对用户访问数量进行统计，并图形化展示。支持对视频直播、点播进行统计，并以图形展现近期访问流量变化趋势。 |  |  |  |
|  |  | （15）存储管理：平台支持设置视频的保存期限，支持平台对录播内的视频进行保存期限设置。 |  |  |  |
|  |  | （16）在线观摩：有权限的学生、家长可以在线观摩学习实时直播中的课程，可以显示主讲教室和接收教室的互动画面；支持多个并发数量的接入点同步进行在线观摩学习。 |  |  |  |
|  |  | （17）往期授课点播：教师、学生、家长可以点播回放自己学校内已录制的课程视频。学校管理员、教师可将本校/本人的课程视频转存至本级/本人空间的资源管理模块，以供分享收藏，学生、家长可以通过个人空间进行往期录播点播学习。 |  |  |  |
|  |  | （18）故障排查与报修：支持在线报修在线课堂的软硬件问题，实时跟踪报修进程，与客服人员远程沟通交流。教师也可根据常见问题的各类问题解答，自行查询解决。支持记录报修日志，便于教师、软硬件工程人员等查询。（需提供平台该功能模块截图，并有原厂盖章） |  |  |  |
|  |  | 二.直播点播模块 |  |  |  |
|  |  | （1）基于flash技术，无需安装插件即可进行视频点播观看。 |  |  |  |
|  |  | （2）支持流媒体转发服务，平台支持高并发高清直播功能。 |  |  |  |
|  |  | （4）平台支持多码流直播点播，能够根据网络带宽情况，实现高清/标清/流畅切换。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 |  |  |  |
|  |  | （6）支持围绕课堂视频，用户可上传相应教案、课件、课程设计、案例文档、辅助图片等，格式支持PDF、office等，实现在线查看。 |  |  |  |
|  |  | （7）支持直播过程中用户分享所观看的直播，平台自动生成二维码和链接地址。支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 |  |  |  |
|  |  | 三.微课管理系统 |  |  |  |
|  |  | （1）提供微课自定义时长，支持按学段、学科进行自动归类整理。 |  |  |  |
|  |  | （2）平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。 |  |  |  |
|  |  | （3）微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 |  |  |  |
|  |  | （4）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 |  |  |  |
|  |  | 四.移动APP应用服务 |  |  |  |
|  |  | （1）支持与视频资源管理平台对接。 |  |  |  |
|  |  | （2）平台支持多终端访问，可以通过windows、IOS、Android等跨平台访问。 |  |  |  |
|  |  | （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 |  |  |  |
|  |  | （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 |  |  |  |
|  |  | （6）支持不同用户权限；支持学生成绩统计功能；支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。监管统计功能。支持按辖区、学科、时间段，统计每个教室的课程开设情况。支持查看辖区内各学科课程开设情况，包括计划开课数、应开课数、实际开课数和开课比例。支持评课统计，包括按学科统计评课活动情况、按年级统计评课活动情况和按主讲教师统计评课活动情况 。支持资源统计，包括统计各学科资源的上传情况、统计各年级资源的上传情况和统计各下级上报到本级平台的资源情况。（需提供平台该功能模块截图，并有原厂盖章） |  |  |  |
|  |  | （7）具备并提供国家版权局颁发的有关在线答疑、在线编辑、在线题库、在线作业、互动学习平台、计算机软件著作权登记证书。 （提供所述证书复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | 5.其他要求：为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 2 | 高清录播系统 | 一、设计架构： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、内置1T以上视频存储硬盘。录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性，设备集HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入等功能为一体。主机采用跟踪一体化设计，主机可直接实现图像识别跟踪分析与处理功能。不接受单独配置跟踪主机实现跟踪识别方式。为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、互动、跟踪、视音频编码等功能。 |  |  |  |
|  |  | 2.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电，功率不超过35W，属于低功耗节能产品。 |  |  |  |
|  |  | 3.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持5路高清3G-SDI输入接口；相机视频采集采用3G-SDI方式传输，支持1080P@30高清采集和编码录制。支持≥3路高清视频输出接口，输出分辨率支持1080P@60，输出图像分辨率和帧率可调，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。音频输入接口≥2路麦克风接入，自带幻象供电功能，2路线路接入，1路线路输出，1路为3.5mm本地耳机监听接口，支持混音、EQ均衡、回声抑制。 |  |  |  |
|  |  | 4.为了便于连接中控面板，要求支持2路控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。同时设备支持于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥2路USB3.0接口。 |  |  |  |
|  |  | 5.设备支持POC供电，实现高清视频、控制信号与供电信号复合一起，在一根同轴线上传输。为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用支持POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式。 |  |  |  |
|  |  | 6.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 |  |  |  |
|  |  | 7.视频编码兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 |  |  |  |
|  |  | 8.标配2TB硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。具备对视频文件查看、下载、与删除等功能。 |  |  |  |
|  |  | 9.录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台；同时支持通过主流浏览器如IE、360、火狐等实现网页在线导播。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持通过RTMP视频传输协议，向直播平台推送直播视频流。 |  |  |  |
|  |  | 二、导播、管理软件： |  |  |  |
|  |  | 1.要求具有视频预监功能：至少支持6路高清视频的实时预览显示。 |  |  |  |
|  |  | 2.视频编码格式：支持兼容H.265和H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。视频编码码流支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。流媒体协议支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持同步录制资源模式和电影模式视频资源，同时支持网络多流和本地多流录制模式。电影模式支持画中画、特效切换、远程云台控制、字幕、台标等的设置和录制，支持片头片尾的设置与录制。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持本地录播控制和在线远程导播控制和移动APP导播，提供移动导播APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。在远程导播页面可以支持录制的开始、暂停、停止功能，实现摄像机的“推、拉、摇、移、切”等操控。支持多种画面布局设置，本地导播界面下可实现多分屏布局显示画面。支持视频画面叠加与组合，提供不少于8种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。至少支持10路切换特效：包括左推、右推、覆、淡入淡出等主流切换特效。导播界面显示录制信息，包括主讲人、课程、录制时长、存储剩余大小、视频分辨率、帧率等信息等。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。远程互动功能：支持SIP/H.323等主流混合远程应用模式。支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持设备预置位，每路摄像机支持至少8个预置位设置，设置简单无需繁杂的点击操作。 |  |  |  |
|  |  | 7.录制支持自动分割功能，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于4条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接调用预制字幕，同时支持自定义字幕显示位置和显示方式，支持选取字幕图层及透明度设置，支持字体颜色选取。支持上传台标，自定义台标位置。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。系统支持通过U盘等移动设备直接视频录制到U盘中，同时支持通过U盘本地下载视频。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持录像管理功能，对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 |  |  |  |
|  |  | 11.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 |  |  |  |
|  |  | 12.为保证录播系统的使用效果须提供相应的全高清录播系统软件著作权登记证书或全自动高清录播系统软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章。 |  |  |  |
|  |  | 13.为保证整个录播控制系统的常态化、规模化运行，须提供相应的录播主机控制软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂商公章。 |  |  |  |
|  |  | 14.为保证整个系统的音视频流通过流媒体服务器传输的稳定性，须提供相应的流媒体处理服务软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂商公章。 |  |  |  |
|  |  | 15.需提供相应的直录播互动教室系统软件或同频互动课堂系统软件或远程同步课堂系统软件计算机软件著作权登记证书的复印件并加盖原厂公章。 |  |  |  |
|  |  | 16.需提供相应的智能导播系统软件著作权证书复印件并加盖原厂厂家公章支持通过PAD进行移动可视化导播。 |  |  |  |
|  |  | 17. 通过用户名登录直录播系统进行移动化远程导播。 |  |  |  |
|  |  | 18.导播教室选择界面与用户权限进行关联，登入用户账号后即可看到需要导播的教室选单。（需提供该项功能的截图并加盖原厂公章） |  |  |  |
| 3 | 定位分析系统 | 一、总体设计： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1.图像传感器：1/3 "，像素：1920（H）×1080（V） |  |  |  |
|  |  | 2.网络接口：RJ45适配器，POE供电； |  |  |  |
|  |  | 3.最低照度：0 .3LUX |  |  |  |
|  |  | 4.扫描方式：逐行扫描 |  |  |  |
|  |  | 5.输出帧率：30fps |  |  |  |
|  |  | 6.支持web界面访问，远程操控跟踪系统。 |  |  |  |
|  |  | 7. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接,系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。 |  |  |  |
|  |  | 8. 采用全自动智能拟人化拍摄，教师无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 |  |  |  |
|  |  | 二、教师定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换教师电脑图像到主播画面。 |  |  |  |
|  |  | 2.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 |  |  |  |
|  |  | 3.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  |  |  |
|  |  | 三、学生定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； |  |  |  |
|  |  | 2. 系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 |  |  |  |
|  |  | 3. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； |  |  |  |
|  |  | 4.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； |  |  |  |
|  |  | 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |  |  |
|  |  | 6. 先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 |  |  |  |
|  |  | 7.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  |  |  |
|  |  | 三、板书定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； |  |  |  |
|  |  | 2. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |  |  |
|  |  | 5. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |  |  |  |
|  |  | 四、为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 4 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：1/2.33英寸逐行扫描CMOS,不少于207万像素； | 5 | 套 |  |
|  |  | 2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50； |  |  |  |
|  |  | 3.焦距：f=3.7mm-82.91mm；光圈：F1.8-F11.0；变焦：不少于20倍；垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；传感器像素：800万；编码压缩：视频H.264 ；音频压缩：ACC； |  |  |  |
|  |  | 4.音频输入：一路 LINE IN；视频输出：SDI、HDMI；网络接口：内置RJ45 网口；控制接口：一路RS422，一路RS-232；USB接口：USB Type-A； |  |  |  |
|  |  | 5.网络流传输协议：RTP、RTSP； |  |  |  |
|  |  | 6.支持web界面访问，远程访问进行管理和网络参数设置与修改，可一键恢复默认参数，在线调整曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； |  |  |  |
|  |  | 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 5 | 数字音频处理系统 | 1.技术参数不得低于：本机具备≥12路输入，8路输出。支持多电平输入，支持幻象供电。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.采样率：48kHz。输出阻抗：100Ωbalance；频响：20Hz～20KHz（±0.25dB)；转换器类型 24bit;采样率 48K;音频格式：AAC;最模拟增益：-60dB; 模/数动态范围（A-计权） 114dB。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 |  |  |  |
|  |  | 4.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 |  |  |  |
|  |  | 5.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 |  |  |  |
|  |  | 6.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 |  |  |  |
|  |  | 7.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持不少于8组场景预设功能。 |  |  |  |
|  |  | 9. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 |  |  |  |
|  |  | 10.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播系统同一品牌， |  |  |  |
| 6 | 导播键盘 | 1. 支持不少于5种特技效果；具备6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持录制、暂停、停止功能； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持全自动录播模式和手动录播模式； |  |  |  |
|  |  | 5. 支持通过USB线缆连接录播主机； |  |  |  |
|  |  | 6. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； |  |  |  |
|  |  | 7. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |  |  |  |
| 7 | 控制系统 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；控制接口：RS232；信号指示灯：支持一键式系统电源开关控制。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2. 具备开始、暂停、停止、锁定电脑信号操作；嵌入式安装于教室前端多媒体讲台上，与自动跟踪设备配合使用，在无控制室人员录制情况下，教师可自主控制课程录播开始、暂停、停止全过程。 |  |  |  |
|  |  | 3. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制；该功能同时支持录播模式和互动模式；支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面；支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |  |  |  |
|  |  | 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 |  |  |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.接口：1路220V强电输入，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯。采用金属外壳，机架式安装。支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 采访话筒 | 1.指向性话筒：心型指向/超心型指向，背极式驻极体； | 8 | 支 |  |
|  |  | 2.采用吊装方式，合理分布，教室授课区内任何位置的拾音必须平均、清晰，录制的课件必须保持同样的音质效果；采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备，完全常态化教学； |  |  |  |
|  |  | 3.频率范围：40-16000Hz； |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）灵敏度高，失真小，动态范围大； |  |  |  |
|  |  | 5.最大声压级：130dB，输出阻抗：500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)，信噪比：≥70dB,根据教室高度配备吊杆； |  |  |  |
|  |  | 6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL； |  |  |  |
|  |  | 7.使用电源：48V 幻象电源； |  |  |  |
|  |  | 8.内置晶体管放大器； |  |  |  |
|  |  | 9.配弹簧传输线； |  |  |  |
|  |  | 10.连接端：XLR三针公卡侬。 |  |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 产品特点： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 |  |  |  |
|  |  | 2、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； |  |  |  |
|  |  | 4、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； |  |  |  |
|  |  | 5、具备接收灵敏度调节功能，高低功率发射转换功能，应对不同环境； |  |  |  |
|  |  | 6、手持、领夹采用两节五号（AA）普通碱性电池供电； |  |  |  |
|  |  | 系统指标： |  |  |  |
|  |  | 1、频率范围：500MHz-980MHz |  |  |  |
|  |  | 2、调制方式：宽带FM |  |  |  |
|  |  | 3、可调范围：50Hz-15KHz |  |  |  |
|  |  | 4、综合信噪比：>105dB； |  |  |  |
|  |  | 5、综合失真：≤0.5%； |  |  |  |
|  |  | 接收机指标： |  |  |  |
|  |  | 1、采用微电脑CPU控制 |  |  |  |
|  |  | 2、PLL锁相环频率合成技术 |  |  |  |
|  |  | 3、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 |  |  |  |
|  |  | 4、音频动态扩展及自动电平控制电路 |  |  |  |
|  |  | 5、频率响应：40Hz-18KHz |  |  |  |
|  |  | 发射机指标： |  |  |  |
|  |  | 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm |  |  |  |
|  |  | 调制方式：FM |  |  |  |
|  |  | 最大调制度：±45KHz |  |  |  |
| 11 | 功放 | 1.四路音源、二路话筒输入，线路和话筒音量、高低音音调单独可调； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.具有A组与A+B并组定阻功率输出切换； |  |  |  |
|  |  | 3.输入灵敏度：输入灵敏度：0.77V； |  |  |  |
|  |  | 4.频率响应：20Hz～20KHz(+1/-3dB； |  |  |  |
|  |  | 5.输出功率：2×100W/8Ω ； |  |  |  |
|  |  | 6.信噪比：≥80dB； |  |  |  |
|  |  | 7.失真度： <0.8％； |  |  |  |
|  |  | 8.额定电源电压：电源电压：AC115-230V /50Hz |  |  |  |
| 12 | 音箱 | 1、外观小巧，简洁美观，箱体线条流畅，具有现代感，符合流行潮流，与黑/白色小孔钢网罩浑然一体。 | 1 | 对 |  |
|  |  | 2、安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性。 |  |  |  |
|  |  | 3、听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 4、额定阻抗：8Ω； |  |  |  |
|  |  | 5、输出功率：60W-100W； |  |  |  |
|  |  | 6、频率响应：68Hz-20KHz； |  |  |  |
|  |  | 7、灵敏度：90dB(1w/1m)； |  |  |  |
|  |  | 8、连续声压级：104dB；最大声压级：110dB； |  |  |  |
|  |  | 9、单元构成：Low 6.5"*1 , Hi 1"*1。 |  |  |  |
| 13 | 互动电视 | 55英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 机柜 | 24U以上标准机柜；优质冷轧钢（厚度:方孔条2.0mm，托盘2.0mm，其他1. 2mm）；前门钢化玻璃后门饭金。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 网络、线材及实施服务 | 一、交换机： | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 应用层级：二层。端口：16口。传输速率：10/100/1000MB。网络标准：IEEE 802.3，IEEE。背板带宽：32Gbps。包转发率:10Mbps:14800pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps。MAC地址表：8K。端口结构：非模块化。传输模式：全双工/半双工自适应。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、安装线材： |  |  |  |  |
|  |  | 1、技术参数符合国家标准的铜钱，负载满足要求，三线分色，分离布线； |  |  |  |  |
|  |  | 2、VGA信号延长线( 3+6线)符合国家标准，满足传输要求；信息插座、配线模块、转换接头和交叉连接配线架等连接硬件必须满足或高于ISOl1801；主要布线产品(网线、配线架、终端模块)选用主流品牌。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、以上线缆、管材等辅材，均要求用主流品牌优质材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范(分离)施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护； |  |  |  |  |
|  |  | 5、综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311 - 2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 |  |  |  |  |
|  |  | 三、实施服务： |  |  |  |  |
|  |  | 1、对学校录播教室室内环境及网络条件的勘察、测试、指导优化建设； |  |  |  |  |
|  |  | 2、对学校录播教室的安装、调试、培训（应用和技术人员培训）； |  |  |  |  |
|  |  | 3、学校使用录播教室进行大型或重大活动时指导服务； |  |  |  |  |
|  |  | 4、安装时中标供应商需提供线路布线图及设备安装图。 |  |  |  |  |
| 16 | 导播电脑 | CPU≥INTEL I5；内存≥8G；独显 显存≥2G；光驱DVD；USB接口，千兆网卡接口，VGA接口；硬盘≥1T；液晶显示器≥20英寸宽屏；USB防水键盘；USB光电鼠标。 | 1 | 台 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、 显示模块及整机性能 | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1200mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； |  |  |  |  |
|  |  | 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； |  |  |  |  |
|  |  | 3、液晶屏显示尺寸≧86 英寸，采用A 规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm 厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏 8 级；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 5、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持 10 点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 6、整机具备抗强光干扰性能，在 400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少 1 路前置 HDMI 接口及 3 路前置双通道 USB 接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； |  |  |  |  |
|  |  | 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C 输入接口、一路双通道 USB 输入接口（外接展台、U 盘等设备在 Windows 和 Android 系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路分量输入接口、一路AV 视频输入接口及一路HDMI 输出接口等 |  |  |  |  |
|  |  | 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； |  |  |  |  |
|  |  | 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含4G、5G 双频蓝牙信号接发装置，Windows 及Android 均可实现无线上网功能（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 11、背光采用去蓝光技术，具有权威机构 TUV 蓝茵出具的防蓝光检测证书； |  |  |  |  |
|  |  | 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 13、智能交互黑板具备 2*15W 扬声器；支持拍照，拍摄图像分辨率支持 2592*1944,500 万像素，支持拍摄视频，拍摄视频分辨率支持 1920*1080P@30Hz；对角线场角支持 120 度；采用双咪头阵列麦克风，拾音距离不低于 8 米；支持垂直旋转镜头角度，调节范围 0-20 度；支持二维码扫码应用，支持双师课堂（互动课堂）以及欢乐课堂应用；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 15、内置安卓系统，CPU 采用四核，主板具备 ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4 个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； |  |  |  |  |
|  |  | 17、只需一根网线，windows 和 Android 双系统均可实现上网功能，方便教师使用； |  |  |  |  |
|  |  | 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（提供具有 CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 20、整机符合GB21520-2015 的能源效率等级 1 级要求；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章） |  |  |  |  |
|  |  | 二、内置插拔式模块化电脑 |  |  |  |  |
|  |  | 采用 Intel 不多于 80pin 接口,易拆卸维修。CPU 采用 Intel 第 8 代酷睿 I5 处理器（CPU8400）；内存：4GDDR4；硬盘：256GSSD；具备至少 6 个 USB 接口（其中至少包含 3 路USB3.0 接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路HDMI ；≥1 路 DP 等；标配正版 Windows10Professional 专业版(64Bit） 操作系统及正版 OfficeProPlus2016 专业版办公软件； |  |  |  |  |
|  |  | 三、教学应用软件 |  |  |  |  |
|  |  | （一）主界面与登录 |  |  |  |  |
|  |  | 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于 50GB 的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； |  |  |  |  |
|  |  | 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； |  |  |  |  |
|  |  | （二）课前设计 |  |  |  |  |
|  |  | 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； |  |  |  |  |
|  |  | 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； |  |  |  |  |
|  |  | 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于 1000G；试题库不少于50万道； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持教师向移动端（手机、pad 等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； |  |  |  |  |
|  |  | 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； |  |  |  |  |
|  |  | （三）教学软件 |  |  |  |  |
|  |  | 1、提供屏幕左右两侧不少于 15 个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） |  |  |  |  |
|  |  | 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； |  |  |  |  |
|  |  | 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； |  |  |  |  |
|  |  | 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； |  |  |  |  |
|  |  | 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供不少于 30 种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； |  |  |  |  |
|  |  | 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； |  |  |  |  |
|  |  | 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源， 支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； |  |  |  |  |
|  |  | 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； |  |  |  |  |
|  |  | 10、学科工具：至少提供 12 门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； |  |  |  |  |
|  |  | （1） 数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； |  |  |  |  |
|  |  | （2） 语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于 3000 个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； |  |  |  |  |
|  |  | （3） 英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； |  |  |  |  |
|  |  | （4） 物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； |  |  |  |  |
|  |  | （5） 化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； |  |  |  |  |
|  |  | （6） 生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； |  |  |  |  |
|  |  | （7） 地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； |  |  |  |  |
|  |  | （8） 音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具 ； |  |  |  |  |
|  |  | （9） 历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于 450 个,涵盖K-12 年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； |  |  |  |  |
|  |  | 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于 9 种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； |  |  |  |  |
|  |  | 13、工具箱：提供不少于 12 个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； |  |  |  |  |
|  |  | 14、PPT 课件批注功能：PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； |  |  |  |  |
|  |  | 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； |  |  |  |  |
|  |  | （四）学科备授课工具 |  |  |  |  |
|  |  | 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； |  |  |  |  |
|  |  | 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成 PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ 群； |  |  |  |  |
|  |  | （五）班务管理 |  |  |  |  |
|  |  | 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； |  |  |  |  |
|  |  | 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件； 支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者 7 天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； |  |  |  |  |
|  |  | （六）资源平台 |  |  |  |  |
|  |  | 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； |  |  |  |  |
|  |  | 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； |  |  |  |  |
|  |  | 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例： 提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案 10000 个教学建议、20000 套习题/试题； |  |  |  |  |
|  |  | 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； |  |  |  |  |
|  |  | 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材 数字教材覆盖 K-12 各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大 200%不失真的功能； |  |  |  |  |
|  |  | （七）课堂评价系统 |  |  |  |  |
|  |  | 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； |  |  |  |  |
|  |  | 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； |  |  |  |  |
|  |  | 3、支持随机抽选学生进行评价； |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持教师通过PC 客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； |  |  |  |  |
|  |  | （八）智能教学管理与家校共育系统 |  |  |  |  |
|  |  | 教师端 |  |  |  |  |
|  |  | 班级创建及管理 |  |  |  |  |
|  |  | 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ 或微信分享班级专属的邀请 H5 页面短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； |  |  |  |  |
|  |  | 通知功能 |  |  |  |  |
|  |  | 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写 1000 字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； |  |  |  |  |
|  |  | 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； |  |  |  |  |
|  |  | 家长端 |  |  |  |  |
|  |  | 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ 及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； |  |  |  |  |
|  |  | （九）多屏互动 |  |  |  |  |
|  |  | 1、支持手机移动端与PC 端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； |  |  |  |  |
|  |  | 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； |  |  |  |  |
|  |  | 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC 端；PC 端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注 PC 端电脑桌面； |  |  |  |  |
|  |  | 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； |  |  |  |  |
|  |  | 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC 端； |  |  |  |  |
|  |  | 6、可实现u盘文件直读功能； |  |  |  |  |
|  |  | 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； |  |  |  |  |
|  |  | 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作 PC 端画面； |  |  |  |  |
|  |  | 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作 PC 端电脑关闭或重启； |  |  |  |  |
|  |  | 其他要求： |  |  |  |  |
|  |  | 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； |  |  |  |  |
|  |  | 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； |  |  |  |  |
|  |  | 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现。 |  |  |  |  |
| 2 | 视频展台 | 一、硬件参数 | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； |  |  |  |  |
|  |  | 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； |  |  |  |  |
|  |  | 3、拍摄幅面不小于A4； |  |  |  |  |
|  |  | 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于 800 万定焦镜头； |  |  |  |  |
|  |  | 5、工作电压：5V，工作电流：小于 500mA； |  |  |  |  |
|  |  | 6、图像色彩：24 位； |  |  |  |  |
|  |  | 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； |  |  |  |  |
|  |  | 8、光源： LED 灯补光，支持 5 级调光； |  |  |  |  |
|  |  | 9、动态视频帧率：30 帧/秒（1080P）； |  |  |  |  |
|  |  | 10、对焦/白平衡：自动； |  |  |  |  |
|  |  | 11、整机具有安全锁； |  |  |  |  |
|  |  | 12、供电方式：USB 供电； |  |  |  |  |
|  |  | 13、清晰度：中心不小于 1200 线； |  |  |  |  |
| 3 | 集控管理平台 | 一、服务端软件 | 4 | 套 |  |  |
|  |  | 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； |  |  |  |  |
|  |  | 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式； |  |  |  |  |
|  |  | 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性； |  |  |  |  |
|  |  | 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； |  |  |  |  |
|  |  | 二、设备控制 |  |  |  |  |
|  |  | 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU 使用率、C 盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； |  |  |  |  |
|  |  | 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； |  |  |  |  |
|  |  | 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； |  |  |  |  |
|  |  | 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； |  |  |  |  |
|  |  | 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； |  |  |  |  |
|  |  | 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； |  |  |  |  |
|  |  | 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； |  |  |  |  |
|  |  | 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、word、excel flash、音视频； |  |  |  |  |
|  |  | 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件。 三、数据统计 |  |  |  |  |
|  |  | 1.数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel 格式导出；支持将统计图表内容形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； |  |  |  |  |
|  |  | 四、视频直播 |  |  |  |  |
|  |  | 视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端口弹出 10 秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等； |  |  |  |  |
|  |  | 五、为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发并具有集中管理控制平台知识产权证明文件，投标时提供相关检测证书及报告复印件加盖厂商公章； |  |  |  |  |
| 4 | 智能电子教鞭 | 1、采用防滑材料，具有不少于 5 个功能按键； | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 2、采用蓝牙连接技术，使用距离最大可达 10 米，支持自动连接，电子教鞭靠近设备是可自动识别并连接； |  |  |  |  |
|  |  | 3、收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时自动充电； |  |  |  |  |
|  |  | 4、使用锂电池供电，充电 2 小时，可连续使用 24 小时，静置状态下进入自动休眠模式； |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出 PPT、白板软件播放； |  |  |  |  |
|  |  | 6、提供自定义键，可自定义一键截图/清页功能； |  |  |  |  |
|  |  | 7、具有指示光标，可远距离控制光标； |  |  |  |  |
|  |  | 8、具备擦除按键，通过长按实现擦除功能，在白板软件中支持点擦除； |  |  |  |  |
|  |  | 9、具备身份识别功能，可识别使用者的身份；（提供具有CNAS 标识的检测报告复印件加盖厂商公章）。 |  |  |  |  |

包三：茫崖市冷湖镇小学智慧校园的建设

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 （标准版） | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 | 54 | 盏 |  |
|  |  | 2、LED教室灯蓝光危害等级RG0。提供中国质量认证中心依据CQC11-465001-2016认证规则出具的产品认证证书复印件。 |  |  |  |
|  |  | 3、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 4、LED教室灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 5、LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 6、LED教室灯光通量≥3200LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 7、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）在C0-180面满足70°±1°；在C90-270面满足68°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 8、LED教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。 |  |  |  |
|  |  | 9、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件（该检测报告必须有CMA、CNAS、标志）。 |  |  |  |
|  |  | 10、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP44等级要求，提供国家认可检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志）。 |  |  |  |
|  |  | 11、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯需提供国家认可检测机构依据GB/T 2423.8-1995 电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：自由跌落进行跌落试验后出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志），检验结论为“符合要求”。 |  |  |  |
|  |  | 12、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯包材需提供国家认可检测机构依据GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法进行跌落试验后出具的检测报告复印件（该检测报告有CMA、CNAS标志），检测结论为“符合要求”。 |  |  |  |
|  |  | 13、LED教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具，灯具整体（含驱动电源盒）尺寸：长度1230±5mm；宽度310±5mm；厚度110±5mm。边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明舒适度；LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管。 |  |  |  |
|  |  | 14、LED教室灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 |  |  |  |
|  |  | 15、为了满足教学需求，提高教学质量，LED教室灯必须可拓展套接式音箱扩声的功能。可拓展的教学音箱必须水平横向套接在教室灯一端，教学音箱内置喇叭必须直接朝下扩声设计。 |  |  |  |
| 2 | LED黑板灯 （标准版） | 1、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 | 18 | 盏 |  |
|  |  | 2、LED黑板灯蓝光危害等级RG0。 |  |  |  |
|  |  | 3、LED黑板灯功率36±2W，功率因数≥0.98。 |  |  |  |
|  |  | 4、LED黑板灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 5、LED黑板灯显色指数≥95，特殊显色指数R9≥70，R13≥9，R15≥95。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 6、LED黑板灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 7、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）在C0-180面限于58°±1°；在C90-270面限于107°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 |  |  |  |
|  |  | 8、LED黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，且光输出波形频率≥4200Hz且波动深度≤0.5%。 |  |  |  |
|  |  | 9、LED黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。 |  |  |  |
|  |  | 10、LED黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽宽度限于24～29mm，且不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件通过底部两个固定勾脚与灯体导槽配合。 |  |  |  |
|  |  | 11、LED黑板灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED黑板灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 一、硬件要求： | 1 | 套 | 包装修 |
|  |  | 1.硬件架构：主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作； |  |  |  |
|  |  | 2.数据库支持：MYSQL； |  |  |  |
|  |  | 3.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in； |  |  |  |
|  |  | 4.网络连接：RJ45千兆网口； |  |  |  |
|  |  | 5.通讯接口：支持两个以上≥USB2.0接口； |  |  |  |
|  |  | 6.支持设备一键复位功能； |  |  |  |
|  |  | 7.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； |  |  |  |
|  |  | 8.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 |  |  |  |
|  |  | 二、总体架构: |  |  |  |
|  |  | 1、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况；可同时支持多个直播间的设定； |  |  |  |
|  |  | 2、具备全网教育视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等活动；具备视频多路直播、点播功能，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持与区域级资源平台的对接，实现各区域各学校的优质资源上传与管理。 |  |  |  |
|  |  | 一．信息管理模块 |  |  |  |
|  |  | （1）录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。支持后台自动转码，无需等待。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 |  |  |  |
|  |  | （2）支持校平台与上级平台进行对接，校平台资源可向上级平台提交，并能参加上级平台组织的活动。提交资源，并能参加区域平台组织的各项教学、教研活动。 |  |  |  |
|  |  | （3）用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 |  |  |  |
|  |  | （4）支持教师通过课表对录播设备进行预约，并可设置是否直播。设置直播后，在平台首页显示直播预告信息。预约成功后，课堂教学录像可自动上传至教师个人空间。 |  |  |  |
|  |  | （5）平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 |  |  |  |
|  |  | （6）视频专辑：用户可灵活创建各种视频专辑。 |  |  |  |
|  |  | （7）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 |  |  |  |
|  |  | （8）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，可设置下载及观看权限。 |  |  |  |
|  |  | （9）手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放窗口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 |  |  |  |
|  |  | （10）支持S-T分析，可根据直播内容，自动生成S—T模型。 |  |  |  |
|  |  | （11）支持通过搜素关键词，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 |  |  |  |
|  |  | （12）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色；网站置灰后可设置恢复。 |  |  |  |
|  |  | （13）强制播放功能：点播任意视频时时强制播放已设定视频，便于学校统一播放和管理。 |  |  |  |
|  |  | （14）支持平台对用户访问数量进行统计，并图形化展示。支持对视频直播、点播进行统计，并以图形展现近期访问流量变化趋势。 |  |  |  |
|  |  | （15）存储管理：平台支持设置视频的保存期限，支持平台对录播内的视频进行保存期限设置。 |  |  |  |
|  |  | （16）在线观摩：有权限的学生、家长可以在线观摩学习实时直播中的课程，可以显示主讲教室和接收教室的互动画面；支持多个并发数量的接入点同步进行在线观摩学习。 |  |  |  |
|  |  | （17）往期授课点播：教师、学生、家长可以点播回放自己学校内已录制的课程视频。学校管理员、教师可将本校/本人的课程视频转存至本级/本人空间的资源管理模块，以供分享收藏，学生、家长可以通过个人空间进行往期录播点播学习。 |  |  |  |
|  |  | （18）故障排查与报修：支持在线报修在线课堂的软硬件问题，实时跟踪报修进程，与客服人员远程沟通交流。教师也可根据常见问题的各类问题解答，自行查询解决。支持记录报修日志，便于教师、软硬件工程人员等查询。（需提供平台该功能模块截图，并有原厂盖章） |  |  |  |
|  |  | 二.直播点播模块 |  |  |  |
|  |  | （1）基于flash技术，无需安装插件即可进行视频点播观看。 |  |  |  |
|  |  | （2）支持流媒体转发服务，平台支持高并发高清直播功能。 |  |  |  |
|  |  | （4）平台支持多码流直播点播，能够根据网络带宽情况，实现高清/标清/流畅切换。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 |  |  |  |
|  |  | （6）支持围绕课堂视频，用户可上传相应教案、课件、课程设计、案例文档、辅助图片等，格式支持PDF、office等，实现在线查看。 |  |  |  |
|  |  | （7）支持直播过程中用户分享所观看的直播，平台自动生成二维码和链接地址。支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 |  |  |  |
|  |  | 三.微课管理系统 |  |  |  |
|  |  | （1）提供微课自定义时长，支持按学段、学科进行自动归类整理。 |  |  |  |
|  |  | （2）平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。 |  |  |  |
|  |  | （3）微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 |  |  |  |
|  |  | （4）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 |  |  |  |
|  |  | 四.移动APP应用服务 |  |  |  |
|  |  | （1）支持与视频资源管理平台对接。 |  |  |  |
|  |  | （2）平台支持多终端访问，可以通过windows、IOS、Android等跨平台访问。 |  |  |  |
|  |  | （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 |  |  |  |
|  |  | （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 |  |  |  |
|  |  | （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 |  |  |  |
|  |  | （6）支持不同用户权限；支持学生成绩统计功能；支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。监管统计功能。支持按辖区、学科、时间段，统计每个教室的课程开设情况。支持查看辖区内各学科课程开设情况，包括计划开课数、应开课数、实际开课数和开课比例。支持评课统计，包括按学科统计评课活动情况、按年级统计评课活动情况和按主讲教师统计评课活动情况 。支持资源统计，包括统计各学科资源的上传情况、统计各年级资源的上传情况和统计各下级上报到本级平台的资源情况。（需提供平台该功能模块截图，并有原厂盖章） |  |  |  |
|  |  | （7）具备并提供国家版权局颁发的有关在线答疑、在线编辑、在线题库、在线作业、互动学习平台、计算机软件著作权登记证书。 （提供所述证书复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |
|  |  | 5.其他要求：为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 2 | 高清录播系统 | 一、设计架构： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、内置1T以上视频存储硬盘。录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性，设备集HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入等功能为一体。主机采用跟踪一体化设计，主机可直接实现图像识别跟踪分析与处理功能。不接受单独配置跟踪主机实现跟踪识别方式。为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、互动、跟踪、视音频编码等功能。 |  |  |  |
|  |  | 2.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电，功率不超过35W，属于低功耗节能产品。 |  |  |  |
|  |  | 3.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持5路高清3G-SDI输入接口；相机视频采集采用3G-SDI方式传输，支持1080P@30高清采集和编码录制。支持≥3路高清视频输出接口，输出分辨率支持1080P@60，输出图像分辨率和帧率可调，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。音频输入接口≥2路麦克风接入，自带幻象供电功能，2路线路接入，1路线路输出，1路为3.5mm本地耳机监听接口，支持混音、EQ均衡、回声抑制。 |  |  |  |
|  |  | 4.为了便于连接中控面板，要求支持2路控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。同时设备支持于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥2路USB3.0接口。 |  |  |  |
|  |  | 5.设备支持POC供电，实现高清视频、控制信号与供电信号复合一起，在一根同轴线上传输。为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用支持POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式。 |  |  |  |
|  |  | 6.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 |  |  |  |
|  |  | 7.视频编码兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 |  |  |  |
|  |  | 8.标配2TB硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。具备对视频文件查看、下载、与删除等功能。 |  |  |  |
|  |  | 9.录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台；同时支持通过主流浏览器如IE、360、火狐等实现网页在线导播。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持通过RTMP视频传输协议，向直播平台推送直播视频流。 |  |  |  |
|  |  | 二、导播、管理软件： |  |  |  |
|  |  | 1.要求具有视频预监功能：至少支持6路高清视频的实时预览显示。 |  |  |  |
|  |  | 2.视频编码格式：支持兼容H.265和H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。视频编码码流支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。流媒体协议支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持同步录制资源模式和电影模式视频资源，同时支持网络多流和本地多流录制模式。电影模式支持画中画、特效切换、远程云台控制、字幕、台标等的设置和录制，支持片头片尾的设置与录制。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持本地录播控制和在线远程导播控制和移动APP导播，提供移动导播APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。在远程导播页面可以支持录制的开始、暂停、停止功能，实现摄像机的“推、拉、摇、移、切”等操控。支持多种画面布局设置，本地导播界面下可实现多分屏布局显示画面。支持视频画面叠加与组合，提供不少于8种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。至少支持10路切换特效：包括左推、右推、覆、淡入淡出等主流切换特效。导播界面显示录制信息，包括主讲人、课程、录制时长、存储剩余大小、视频分辨率、帧率等信息等。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。远程互动功能：支持SIP/H.323等主流混合远程应用模式。支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持设备预置位，每路摄像机支持至少8个预置位设置，设置简单无需繁杂的点击操作。 |  |  |  |
|  |  | 7.录制支持自动分割功能，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于4条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接调用预制字幕，同时支持自定义字幕显示位置和显示方式，支持选取字幕图层及透明度设置，支持字体颜色选取。支持上传台标，自定义台标位置。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。系统支持通过U盘等移动设备直接视频录制到U盘中，同时支持通过U盘本地下载视频。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持录像管理功能，对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 |  |  |  |
|  |  | 11.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 |  |  |  |
|  |  | 12.为保证录播系统的使用效果须提供相应的全高清录播系统软件著作权登记证书或全自动高清录播系统软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂家公章。 |  |  |  |
|  |  | 13.为保证整个录播控制系统的常态化、规模化运行，须提供相应的录播主机控制软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂商公章。 |  |  |  |
|  |  | 14.为保证整个系统的音视频流通过流媒体服务器传输的稳定性，须提供相应的流媒体处理服务软件著作权登记证书复印件并加盖生产厂商公章。 |  |  |  |
|  |  | 15.需提供相应的直录播互动教室系统软件或同频互动课堂系统软件或远程同步课堂系统软件计算机软件著作权登记证书的复印件并加盖原厂公章。 |  |  |  |
|  |  | 16.需提供相应的智能导播系统软件著作权证书复印件并加盖原厂厂家公章支持通过PAD进行移动可视化导播。 |  |  |  |
|  |  | 17. 通过用户名登录直录播系统进行移动化远程导播。 |  |  |  |
|  |  | 18.导播教室选择界面与用户权限进行关联，登入用户账号后即可看到需要导播的教室选单。（需提供该项功能的截图并加盖原厂公章） |  |  |  |
| 3 | 定位分析系统 | 一、总体设计： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1.图像传感器：1/3 "，像素：1920（H）×1080（V） |  |  |  |
|  |  | 2.网络接口：RJ45适配器，POE供电； |  |  |  |
|  |  | 3.最低照度：0 .3LUX |  |  |  |
|  |  | 4.扫描方式：逐行扫描 |  |  |  |
|  |  | 5.输出帧率：30fps |  |  |  |
|  |  | 6.支持web界面访问，远程操控跟踪系统。 |  |  |  |
|  |  | 7. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接,系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。 |  |  |  |
|  |  | 8. 采用全自动智能拟人化拍摄，教师无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 |  |  |  |
|  |  | 9.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 |  |  |  |
|  |  | 二、教师定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换教师电脑图像到主播画面。 |  |  |  |
|  |  | 2.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 |  |  |  |
|  |  | 3.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  |  |  |
|  |  | 三、学生定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； |  |  |  |
|  |  | 2. 系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 |  |  |  |
|  |  | 3. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； |  |  |  |
|  |  | 4.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； |  |  |  |
|  |  | 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |  |  |
|  |  | 6. 先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 |  |  |  |
|  |  | 7.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 |  |  |  |
|  |  | 三、板书定位分析： |  |  |  |
|  |  | 1.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； |  |  |  |
|  |  | 2. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； |  |  |  |
|  |  | 5. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |  |  |  |
|  |  | 四、为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 4 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：1/2.33英寸逐行扫描CMOS,不少于207万像素； | 5 | 套 |  |
|  |  | 2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50； |  |  |  |
|  |  | 3.焦距：f=3.7mm-82.91mm；光圈：F1.8-F11.0；变焦：不少于20倍；垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；传感器像素：800万；编码压缩：视频H.264 ；音频压缩：ACC； |  |  |  |
|  |  | 4.音频输入：一路 LINE IN；视频输出：SDI、HDMI；网络接口：内置RJ45 网口；控制接口：一路RS422，一路RS-232；USB接口：USB Type-A； |  |  |  |
|  |  | 5.网络流传输协议：RTP、RTSP； |  |  |  |
|  |  | 6.支持web界面访问，远程访问进行管理和网络参数设置与修改，可一键恢复默认参数，在线调整曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； |  |  |  |
|  |  | 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 |  |  |  |
| 5 | 数字音频处理系统 | 1.技术参数不得低于：本机具备≥12路输入，8路输出。支持多电平输入，支持幻象供电。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.采样率：48kHz。输出阻抗：100Ωbalance；频响：20Hz～20KHz（±0.25dB)；转换器类型 24bit;采样率 48K;音频格式：AAC;最模拟增益：-60dB; 模/数动态范围（A-计权） 114dB。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 |  |  |  |
|  |  | 4.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 |  |  |  |
|  |  | 5.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 |  |  |  |
|  |  | 6.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 |  |  |  |
|  |  | 7.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持不少于8组场景预设功能。 |  |  |  |
|  |  | 9. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 |  |  |  |
|  |  | 10.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播系统同一品牌， |  |  |  |
| 6 | 导播键盘 | 1. 支持不少于5种特技效果；具备6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； |  |  |  |
|  |  | 3. 支持录制、暂停、停止功能； |  |  |  |
|  |  | 4. 支持全自动录播模式和手动录播模式； |  |  |  |
|  |  | 5. 支持通过USB线缆连接录播主机； |  |  |  |
|  |  | 6. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； |  |  |  |
|  |  | 7. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |  |  |  |
| 7 | 控制系统 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；控制接口：RS232；信号指示灯：支持一键式系统电源开关控制。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2. 具备开始、暂停、停止、锁定电脑信号操作；嵌入式安装于教室前端多媒体讲台上，与自动跟踪设备配合使用，在无控制室人员录制情况下，教师可自主控制课程录播开始、暂停、停止全过程。 |  |  |  |
|  |  | 3. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制；该功能同时支持录播模式和互动模式；支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面；支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 |  |  |  |
|  |  | 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 |  |  |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.接口：1路220V强电输入，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯。采用金属外壳，机架式安装。支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 采访话筒 | 1.指向性话筒：心型指向/超心型指向，背极式驻极体； | 8 | 支 |  |
|  |  | 2.采用吊装方式，合理分布，教室授课区内任何位置的拾音必须平均、清晰，录制的课件必须保持同样的音质效果；采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备，完全常态化教学； |  |  |  |
|  |  | 3.频率范围：40-16000Hz； |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）灵敏度高，失真小，动态范围大； |  |  |  |
|  |  | 5.最大声压级：130dB，输出阻抗：500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)，信噪比：≥70dB,根据教室高度配备吊杆； |  |  |  |
|  |  | 6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL； |  |  |  |
|  |  | 7.使用电源：48V 幻象电源； |  |  |  |
|  |  | 8.内置晶体管放大器； |  |  |  |
|  |  | 9.配弹簧传输线； |  |  |  |
|  |  | 10.连接端：XLR三针公卡侬。 |  |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 产品特点： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 |  |  |  |
|  |  | 2、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； |  |  |  |
|  |  | 4、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； |  |  |  |
|  |  | 5、具备接收灵敏度调节功能，高低功率发射转换功能，应对不同环境； |  |  |  |
|  |  | 6、手持、领夹采用两节五号（AA）普通碱性电池供电； |  |  |  |
|  |  | 系统指标： |  |  |  |
|  |  | 1、频率范围：500MHz-980MHz |  |  |  |
|  |  | 2、调制方式：宽带FM |  |  |  |
|  |  | 3、可调范围：50Hz-15KHz |  |  |  |
|  |  | 4、综合信噪比：>105dB； |  |  |  |
|  |  | 5、综合失真：≤0.5%； |  |  |  |
|  |  | 接收机指标： |  |  |  |
|  |  | 1、采用微电脑CPU控制 |  |  |  |
|  |  | 2、PLL锁相环频率合成技术 |  |  |  |
|  |  | 3、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 |  |  |  |
|  |  | 4、音频动态扩展及自动电平控制电路 |  |  |  |
|  |  | 5、频率响应：40Hz-18KHz |  |  |  |
|  |  | 发射机指标： |  |  |  |
|  |  | 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm |  |  |  |
|  |  | 调制方式：FM |  |  |  |
|  |  | 最大调制度：±45KHz |  |  |  |
| 11 | 功放 | 1.四路音源、二路话筒输入，线路和话筒音量、高低音音调单独可调； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.具有A组与A+B并组定阻功率输出切换； |  |  |  |
|  |  | 3.输入灵敏度：输入灵敏度：0.77V； |  |  |  |
|  |  | 4.频率响应：20Hz～20KHz(+1/-3dB； |  |  |  |
|  |  | 5.输出功率：2×100W/8Ω ； |  |  |  |
|  |  | 6.信噪比：≥80dB； |  |  |  |
|  |  | 7.失真度： <0.8％； |  |  |  |
|  |  | 8.额定电源电压：电源电压：AC115-230V /50Hz |  |  |  |
| 12 | 音箱 | 1、外观小巧，简洁美观，箱体线条流畅，具有现代感，符合流行潮流，与黑/白色小孔钢网罩浑然一体。 | 1 | 对 |  |
|  |  | 2、安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性。 |  |  |  |
|  |  | 3、听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 4、额定阻抗：8Ω； |  |  |  |
|  |  | 5、输出功率：60W-100W； |  |  |  |
|  |  | 6、频率响应：68Hz-20KHz； |  |  |  |
|  |  | 7、灵敏度：90dB(1w/1m)； |  |  |  |
|  |  | 8、连续声压级：104dB；最大声压级：110dB； |  |  |  |
|  |  | 9、单元构成：Low 6.5"*1 , Hi 1"*1。 |  |  |  |
| 13 | 互动电视 | 55英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 机柜 | 24U以上标准机柜；优质冷轧钢（厚度:方孔条2.0mm，托盘2.0mm，其他1. 2mm）；前门钢化玻璃后门饭金。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 网络、线材及实施服务 | 一、交换机： | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 应用层级：二层。端口：16口。传输速率：10/100/1000MB。网络标准：IEEE 802.3，IEEE。背板带宽：32Gbps。包转发率:10Mbps:14800pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps。MAC地址表：8K。端口结构：非模块化。传输模式：全双工/半双工自适应。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、安装线材： |  |  |  |  |
|  |  | 1、技术参数符合国家标准的铜钱，负载满足要求，三线分色，分离布线； |  |  |  |  |
|  |  | 2、VGA信号延长线( 3+6线)符合国家标准，满足传输要求；信息插座、配线模块、转换接头和交叉连接配线架等连接硬件必须满足或高于ISOl1801；主要布线产品(网线、配线架、终端模块)选用主流品牌。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、以上线缆、管材等辅材，均要求用主流品牌优质材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范(分离)施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护； |  |  |  |  |
|  |  | 5、综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311 - 2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 |  |  |  |  |
|  |  | 三、实施服务： |  |  |  |  |
|  |  | 1、对学校录播教室室内环境及网络条件的勘察、测试、指导优化建设； |  |  |  |  |
|  |  | 2、对学校录播教室的安装、调试、培训（应用和技术人员培训）； |  |  |  |  |
|  |  | 3、学校使用录播教室进行大型或重大活动时指导服务； |  |  |  |  |
|  |  | 4、安装时中标供应商需提供线路布线图及设备安装图。 |  |  |  |  |
| 16 | 导播电脑 | CPU≥INTEL I5；内存≥8G；独显 显存≥2G；光驱DVD；USB接口，千兆网卡接口，VGA接口；硬盘≥1T；液晶显示器≥20英寸宽屏；USB防水键盘；USB光电鼠标。 | 1 | 台 |  |  |

附件二：

包一：茫崖市第一中学智慧校园的建设

| 教室灯光 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED教室灯（标准版） | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 2、LED教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具，灯具整体（含驱动电源盒）尺寸：长度1230±5mm；宽度310±5mm；厚度110±5mm。边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明舒适度；LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管。 3、LED教室灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 4、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）在C0-180面满足70°±1°；在C90-270面满足68°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 5、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 6、LED教室灯光通量≥3200LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 7、LED教室灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 8、LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 9、LED教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。 10、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件。 11、LED教室灯蓝光危害等级RG0。 12、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP44等级要求，提供国家认可检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件。 13、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯需提供国家认可检测机构依据GB/T 2423.8-1995 电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：自由跌落进行跌落试验后出具的检测报告复印件，检验结论为“符合要求”。 14、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯包材需提供国家认可检测机构依据GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法进行跌落试验后出具的检测报告复印件，检测结论为“符合要求”。 15、LED教室灯6000小时检测符合CQC31-465318-2016中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证规则的要求，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件。 16、为了满足教学需求，提高教学质量，LED教室灯必须可拓展套接式音箱扩声的功能。可拓展的教学音箱必须水平横向套接在教室灯一端，教学音箱内置喇叭必须直接朝下扩声设计。 | 297 | 盏 |
| 2 | LED黑板灯 （标准版） | 1、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 2、LED黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽宽度限于24～29mm，且不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件通过底部两个固定勾脚与灯体导槽配合。 3、LED黑板灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED黑板灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 4、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）在C0-180面限于58°±1°；在C90-270面限于107°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 5、LED黑板灯功率36±2W，功率因数≥0.98。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 6、LED黑板灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 7、LED黑板灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 8、LED黑板灯显色指数≥95，特殊显色指数R9≥70，R13≥95，R15≥95。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 9、LED黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，且光输出波形频率≥4200Hz且波动深度≤0.5%。 10、LED黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。 11、LED黑板灯蓝光危害等级RG0。 | 99 | 盏 |

| 录播教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 一、硬件要求： 1.硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 2.系统支持：Linux系统 3.数据库支持：MYSQL 4.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 5.网络连接：RJ45千兆网口 6.通讯接口：支持两个以上≥USB2.0接口 7.支持Rst设备一键复位功能 8.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 9.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 10.提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 二、总体架构: 1、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况；可同时支持多个直播间的设定； 2、具备全网教育视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等活动；具备视频多路直播、点播功能，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。 3、支持与区域级资源平台的对接，实现各区域各学校的优质资源上传与管理。 （一）．信息管理模块 （1）录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。支持后台自动转码，无需等待。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）支持校平台与上级平台进行对接，校平台资源可向上级平台提交，并能参加上级平台组织的活动。提交资源，并能参加区域平台组织的各项教学、教研活动。 （3）用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 （4）支持教师通过课表对录播设备进行预约，并可设置是否直播。设置直播后，在平台首页显示直播预告信息。预约成功后，课堂教学录像可自动上传至教师个人空间。 （5）平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 （6）视频专辑：用户可灵活创建各种视频专辑 （7）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图并加盖厂家投标专用章或公章及上述类型的公告设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （8）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （9）手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放窗口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 （10）支持S-T分析，可根据直播内容，自动生成S—T模型； （11）支持通过搜素关键词，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （12）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色；网站置灰后可设置恢复。 （13）强制播放功能：点播任意视频时时强制播放已设定视频，便于学校统一播放和管理。 （14）支持平台对用户访问数量进行统计，并图形化展示。支持对视频直播、点播进行统计，并以图形展现近期访问流量变化趋势。 （15）存储管理：平台支持设置视频的保存期限，支持平台对录播内的视频进行保存期限设置。 （二）.直播点播模块 （1）基于flash技术，无需安装插件即可进行视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持高并发高清直播功能。 （3）平台支持多码流直播点播，能够根据网络带宽情况，实现高清/标清/流畅切换。 （4）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （5）支持围绕课堂视频，用户可上传相应教案、课件、课程设计、案例文档、辅助图片等，格式支持PDF、office、jpg等，实现在线查看； （6）支持直播过程中用户分享所观看的直播，平台自动生成二维码和链接地址。支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （三）.微课管理系统 （1）提供微课自定义时长，支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。 （3）微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （4）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （5）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （6）提供微课制作软件相关软件合法性证明文件并加盖厂家投标专用章或公章。 （四）.移动APP应用服务 （1）支持与视频资源管理平台对接。 （2）平台支持多终端访问，可以通过windows、IOS、Android、WinPhone等跨平台访问. （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 （6）支持不同用户权限；支持学生成绩统计功能；支持家 长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。 （7）提供移动学习软件相关软件合法性证明文件并加盖厂家投标专用章或公章。 4.其他要求：为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 2 | 高清录播系统 | 一、设计架构： 1.为保证系统的安全稳定，采用专业一体化嵌入式设计，录播主机采用标准1U机箱，ARM 处理器 Linux系统。内置1T以上视频存储硬盘。录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性，设备集HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入等功能为一体。主机采用跟踪一体化设计，主机可直接实现图像识别跟踪分析与处理功能。不接受单独配置跟踪主机实现跟踪识别方式。为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、互动、跟踪、视音频编码等功能。 2.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电，功率不超过35W，属于低功耗节能产品。 3.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持5路高清3G-SDI输入接口；相机视频采集采用3G-SDI方式传输，支持1080P@30高清采集和编码录制。支持≥3路高清视频输出接口，输出分辨率支持1080P@60，输出图像分辨率和帧率可调，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。音频输入接口≥2路麦克风接入，自带幻象供电功能，2路线路接入，1路线路输出，1路为3.5mm本地耳机监听接口，支持混音、EQ均衡、回声抑制。 4.为了便于连接中控面板，要求支持2路控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。同时设备支持于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥2路USB3.0接口。 5.设备支持POC供电，实现高清视频、控制信号与供电信号复合一起，在一根同轴线上传输。为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用支持POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制信号传输采用同一根标准SDI线完成。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 6.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 7.视频编码兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 8.标配2TB硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。具备对视频文件查看、下载、与删除等功能。 9.录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台；同时支持通过主流浏览器如IE、360、火狐等实现网页在线导播。 10.支持通过RTMP视频传输协议，向直播平台推送直播视频流。 11.要求具备整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 二、导播、管理软件： 1.要求具有视频预监功能：至少支持6路高清视频的实时预览显示。 2.视频编码格式：支持兼容H.265和H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。视频编码码流支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。流媒体协议支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供RTMP直播流推流功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3.支持同步录制资源模式和电影模式视频资源，同时支持网络多流和本地多流录制模式。电影模式支持画中画、特效切换、远程云台控制、字幕、台标等的设置和录制，支持片头片尾的设置与录制。 4.支持本地录播控制和在线远程导播控制和移动APP导播，提供移动导播APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。在远程导播页面可以支持录制的开始、暂停、停止功能，实现摄像机的“推、拉、摇、移、切”等操控。支持多种画面布局设置，本地导播界面下可实现多分屏布局显示画面。支持视频画面叠加与组合，提供不少于8种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。至少支持10路切换特效：包括左推、右推、覆、淡入淡出等主流切换特效。导播界面显示录制信息，包括主讲人、课程、录制时长、存储剩余大小、视频分辨率、帧率等信息等。 5.支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。远程互动功能：支持SIP/H.323等主流混合远程应用模式。支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。支持网络检测功能，提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能。 6.支持设备预置位，每路摄像机支持至少8个预置位设置，设置简单无需繁杂的点击操作。 7.录制支持自动分割功能，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于4条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接调用预制字幕，同时支持自定义字幕显示位置和显示方式，支持选取字幕图层及透明度设置，支持字体颜色选取。支持上传台标，自定义台标位置。 8.支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。系统支持通过U盘等移动设备直接视频录制到U盘中，同时支持通过U盘本地下载视频。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。提供自动修复功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 9.支持录像管理功能，对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 10.支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。提供APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 12.提供流媒体导播功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 13.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 定位分析系统 | 一、总体设计： 1.图像传感器：1/3 "，像素：1920（H）×1080（V） 2.网络接口：RJ45适配器，POE供电； 3.最低照度：0 .3LUX 4.扫描方式：逐行扫描 5.输出帧率：30fps 6.支持web界面访问，远程操控跟踪系统。 7. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接,系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。 8. 采用全自动智能拟人化拍摄，教师无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 9.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 二、教师定位分析： 1.跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换教师电脑图像到主播画面。 2.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 3.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 三、学生定位分析： 1.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 2. 系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 3. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 4.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 6. 先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 7.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 四、板书定位分析： 1.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 2. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 4. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 5. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 6. 提供板书定位分析相关软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 五、提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 六、为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：1/2.33英寸逐行扫描CMOS,不少于207万像素； 2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50； 3.焦距：f=3.7mm-82.91mm；光圈：F1.8-F11.0；变焦：不少于20倍；垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；传感器像素：800万；编码压缩：视频H.264 ；音频压缩：ACC； 4.音频输入：一路 LINE IN；视频输出：SDI、HDMI；网络接口：内置RJ45 网口；控制接口：一路RS422，一路RS-232；USB接口：USB Type-A； 5.网络流传输协议：RTP、RTSP 6.支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 7.支持web界面访问，远程访问进行管理和网络参数设置与修改，可一键恢复默认参数，在线调整曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8. 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 9.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 10.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 5 | 套 |
| 5 | 数字音频处理系统 | 1.技术参数不得低于：本机具备≥12路输入，8路输出。支持多电平输入，支持幻象供电。 2.采样率：48kHz。输出阻抗：100Ωbalance；频响：20Hz～20KHz（±0.25dB)；转换器类型 24bit;采样率 48K;音频格式：AAC;最模拟增益：-60dB; 模/数动态范围（A-计权） 114dB 3.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 4.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 6.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 7.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 8.支持不少于8组场景预设功能。 9. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 10. 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11. 提供智能调音设备软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 12.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播系统同一品牌， 13.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 6 | 导播键盘 | 1. 支持不少于5种特技效果；具备6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 2. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 3. 支持录制、暂停、停止功能； 4. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 5. 支持通过USB线缆连接录播主机； 6. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 7. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 控制系统 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；控制接口：RS232；信号指示灯：支持一键式系统电源开关控制。 2. 具备开始、暂停、停止、锁定电脑信号操作；，嵌入式安装于教室前端多媒体讲台上，与自动跟踪设备配合使用，在无控制室人员录制情况下，教师可自主控制课程录播开始、暂停、停止全过程。 3. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制；该功能同时支持录播模式和互动模式；支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面；支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； | 1 | 个 |
| 8 | 电源时序器 | 接口：1路220V强电输入，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯。采用金属外壳，机架式安装。支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 9 | 采访话筒 | 1.指向性话筒：心型指向/超心型指向，背极式驻极体。 2.采用吊装方式，合理分布，教室授课区内任何位置的拾音必须平均、清晰，录制的课件必须保持同样的音质效果；采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备，完全常态化教学。 3.频率范围：40-16000Hz。 4.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.最大声压级：130dB，输出阻抗：500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)，信噪比：≥70dB,根据教室高度配备吊杆。 6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）。 7.使用电源：48V 幻象电源。 8.内置晶体管放大器。 9.配弹簧传输线。 10.连接端：XLR三针公卡侬。 | 8 | 支 |
| 10 | 无线话筒 | 产品特点： 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰； 2、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 3、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 4、具备接收灵敏度调节功能，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 5、手持、领夹采用两节五号（AA）普通碱性电池供电； 系统指标： 1、频率范围：500MHz-980MHz； 2、调制方式：宽带FM； 3、可调范围：50Hz-15KHz； 4、综合信噪比：>105dB； 5、综合失真：≤0.5%； 接收机指标： 1、采用微电脑CPU控制； 2、PLL锁相环频率合成技术； 3、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制； 4、音频动态扩展及自动电平控制电路； 5、频率响应：40Hz-18KHz； 发射机指标： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm； 调制方式：FM； 最大调制度：±45KHz。 | 1 | 套 |
| 11 | 功放 | 1.四路音源、二路话筒输入，线路和话筒音量、高低音音调单独可调； 2.具有A组与A+B并组定阻功率输出切换； 3.输入灵敏度：输入灵敏度：0.77V； 4.频率响应：20Hz～20KHz(+1/-3dB； 5.输出功率：2×100W/8Ω ； 6.信噪比：≥80dB； 7.失真度： <0.8％； 8.额定电源电压：电源电压：AC115-230V /50Hz 。 | 1 | 台 |
| 12 | 音箱 | 1、外观小巧，简洁美观，箱体线条流畅，具有现代感，符合流行潮流，与黑/白色小孔钢网罩浑然一体。 2、安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性。 3、听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 4、额定阻抗：6Ω； 5、输出功率：60W-100W； 6、频率响应：68Hz-20KHz； 7、灵敏度：90dB(1w/1m)。 8、连续声压级：104dB；最大声压级：110dB； 9、单元构成：Low 6.5"*1 , Hi 1"*1； | 1 | 对 |
| 13 | 互动电视 | 55英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装。 | 2 | 台 |
| 14 | 机柜 | 24U以上标准机柜；优质冷轧钢（厚度:方孔条2.0mm，托盘2.0mm，其他1. 2mm）；前门钢化玻璃后门钣金。 | 1 | 台 |
| 15 | 网络、线材及实施服务 | 一、交换机： 应用层级：二层。端口：16口。传输速率：10/100/1000MB。背板带宽：32Gbps。端口结构：非模块化。传输模式：全双工/半双工自适应。 二、安装线材： 1、技术参数符合国家标准的铜钱，负载满足要求，三线分色，分离布线； 2、VGA信号延长线( 3+6线)符合国家标准，满足传输要求；主要布线产品(网线、配线架、终端模块)选用质材料。 3、以上线缆、管材等辅材，均要求用优质材料。 4、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范(分离)施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护； 5、综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311 - 2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 三、实施服务： 1、对学校录播教室室内环境及网络条件的勘察、测试、指导优化建设； 2、对学校录播教室的安装、调试、培训（应用和技术人员培训）； 3、学校使用录播教室进行大型或重大活动时指导服务； 4、安装时中标供应商需提供线路布线图及设备安装图。 | 1 | 套 |
| 16 | 导播电脑 | CPU≥INTEL I5；内存≥8G；独显 显存≥2G；光驱DVD；USB接口，千兆网卡接口，VGA接口；硬盘≥1T；液晶显示器≥20英寸宽屏；USB防水键盘；USB光电鼠标。 | 1 | 台 |
| 17 | 讲桌 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，测试符合ROHS标准,保证使用者和维护者不划伤。讲桌尺寸：1100*700*980（长宽高）MM。 2、桌面机械锁通用,操作更简易，使用更安全，当不使用显示器时，台面为平面设计，方便笔记本电脑使用。 3、讲桌桌面采用钢制台面，防火、防尘、防水、耐刮花。 4、讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。 5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置19寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。 7、右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。讲桌桌体采用全拼装结构。 | 1 | 套 |
| 18 | 装修 | 1.色调：桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调，整体颜色效果应适合录像，可提供不同色板供选择。 2.吊顶、墙壁工程：教室四周墙壁使用聚酯纤维吸音板材装修，踢脚线及装饰腰线使用黑钛合金不锈钢板材，腰线以下采用深灰色聚酯吸音板材装饰，腰线以上采用浅灰色聚酯吸音板材装饰，上下需保持颜色搭配协调。天花板选用600*600的矿棉板板材。 3.地面：铺设地胶，色调要与墙面及桌椅协调。控制室地面也铺地胶，颜色:多种颜色可选，国家标准，环保检测达标，表面形状:立体，残余凹陷度:0.05mm，等级:优质，特殊用途:耐磨，图案:拼图，褪色性(级):6，材质:PVC，地板厚度:2.0mm。 4.窗户处理：挨近走廊的小窗户全部封死，窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。窗户加装换气扇。 5.灯光：采用LED正白灯,保证充足照明，均匀布光。讲台要增加教师LED正白灯补光灯。录播教室灯光的平均照度要大于350Lux，教师区照度≥700lx，学生区≥500lx，整个室内的照度要均匀，灯光的色温在3500k或4000K之间；显色指数不低于0.85，学生区，教师区色温一致，讲台区增加4组面光灯。灯具安装时长度方向垂直于教室的前后方向，即老师与学生看不到格栅灯管。 6.面积及布局：录播教室面积约70平方米，控制室约20平方米，两者之间安装隔墙，应有良好的隔音效果；隔断：采用木龙骨框架添加阻燃材料，木工板饰面。 7.校园网网络接口：录播教室、控制室均须具有网络接口连接校园网。 8.供电及接地：采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。电源控制设备安装在主控室内。 9.录播室与观课室隔断采用单向玻璃，门做成隐形隔音门，色调与四周墙壁协调。 | 1 | 套 |
| 19 | 智能黑板 | 一、显示模块及整机性能 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1200mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； 3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏8级； 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持10点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768； 6、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口、一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路YPbPr分量输入接口、一路AV视频输入接口及一路HDMI输出接口等； 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； 11、背光采用去蓝光技术，具有权威机构TUV蓝茵出具的防蓝光检测证书； 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 13、智能交互黑板具备2*15W扬声器；支持拍照，拍摄图像分辨率支持2592*1944,500万像素，支持拍摄视频，拍摄视频分辨率支持1920*1080P@30Hz；对角线场角支持120度；采用双咪头阵列麦克风，拾音距离不低于8米；支持垂直旋转镜头角度，调节范围0-20度；支持二维码扫码应用，支持双师课堂（互动课堂）以及欢乐课堂应用； 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源； 15、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； 17、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能，方便教师使用； 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电； 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求； 二、内置插拔式模块化电脑 采用Intel不多于80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件； 三、教学应用软件 （一）主界面与登录 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； （三）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态虚拟操作； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； （四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件；支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； （六）资源平台 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议：为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例：提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案10000 个教学建议、20000 套习题/试题； 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能； （七）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； 3、支持随机抽选学生进行评价； 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； （八）智能教学管理与家校共育系统 教师端： 班级创建及管理 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请 H5 页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； 通知功能： 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； 家长端： 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供家长端软件著作权证书与检测报告； （九）多屏互动 1、支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端； 6、可实现u盘文件直读功能； 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启； 要求 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现； | 1 | 台 |
| 20 | 视频展台 | 一、硬件参数 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3、拍摄幅面不小于A4； 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头； 5、工作电压：5 V，工作电流：小于500mA； 6、图像色彩：24位； 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； 8、光源： LED灯补光，支持5级调光； 9、动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 10、对焦/白平衡：自动； 11、整机具有安全锁； 12、供电方式：USB供电； 13、清晰度：中心不小于1200线； | 1 | 台 |
| 21 | 集控管理平台 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式； 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性； 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； 二、设备控制 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件； 三、数据统计 数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 四、视频直播 视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等； 五、为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发，并具有集中管理控制平台知识产权证明文件，投标时提供相关检测证书及报告复印件加盖厂商公章； | 1 | 套 |
| 22 | 智能电子教鞭 | 1、采用防滑材料，具有不少于5个功能按键； 2、采用蓝牙连接技术，使用距离最大可达10米，支持自动连接，电子教鞭靠近设备是可自动识别并连接； 3、收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时自动充电； 4、使用锂电池供电，充电2小时，可连续使用24小时，静置状态下进入自动休眠模式； 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出PPT、白板软件播放； 6、提供自定义键，可自定义一键截图/清页功能； 7、具有指示光标，可远距离控制光标； 8、具备擦除按键，通过长按实现擦除功能，在白板软件中支持点擦除； 9、具备身份识别功能，可识别使用者的身份； | 1 | 台 |

| 智慧黑板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能黑板 | 一、显示模块及整机性能 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1200mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； 3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏8级； 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持10点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768； 6、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口、一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路YPbPr分量输入接口、一路AV视频输入接口及一路HDMI输出接口等； 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； 11、背光采用去蓝光技术，具有权威机构TUV蓝茵出具的防蓝光检测证书； 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 13、智能交互黑板具备2*15W扬声器；支持拍照，拍摄图像分辨率支持2592*1944,500万像素，支持拍摄视频，拍摄视频分辨率支持1920*1080P@30Hz；对角线场角支持120度；采用双咪头阵列麦克风，拾音距离不低于8米；支持垂直旋转镜头角度，调节范围0-20度；支持二维码扫码应用，支持双师课堂（互动课堂）以及欢乐课堂应用； 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源； 15、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； 17、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能，方便教师使用； 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求； 二、内置插拔式模块化电脑 采用Intel不多于80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件； 三、教学应用软件 （一）主界面与登录 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； （三）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态虚拟操作； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； （四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件；支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； （六）资源平台 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议：为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例：提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案10000 个教学建议、20000 套习题/试题； 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能； （七）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； 3、支持随机抽选学生进行评价； 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； （八）智能教学管理与家校共育系统 教师端： 班级创建及管理 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请 H5 页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； 通知功能： 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； 家长端： 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供家长端软件著作权证书与检测报告； （九）多屏互动 1、支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端； 6、可实现u盘文件直读功能； 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启； 要求 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现； | 8 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 一、硬件参数 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3、拍摄幅面不小于A4； 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头； 5、工作电压：5 V，工作电流：小于500mA； 6、图像色彩：24位； 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； 8、光源： LED灯补光，支持5级调光； 9、动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 10、对焦/白平衡：自动； 11、整机具有安全锁； 12、供电方式：USB供电； 13、清晰度：中心不小于1200线； | 8 | 台 |
| 3 | 集控管理平台 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式； 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性； 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； 二、设备控制 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件； 三、数据统计 数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 四、视频直播 视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等； 五、为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发，并具有集中管理控制平台知识产权证明文件，投标时提供相关检测证书及报告复印件加盖厂商公章； | 8 | 套 |
| 4 | 智能电子教鞭 | 1、采用防滑材料，具有不少于5个功能按键； 2、采用蓝牙连接技术，使用距离最大可达10米，支持自动连接，电子教鞭靠近设备是可自动识别并连接； 3、收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时自动充电； 4、使用锂电池供电，充电2小时，可连续使用24小时，静置状态下进入自动休眠模式； 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出PPT、白板软件播放； 6、提供自定义键，可自定义一键截图/清页功能； 7、具有指示光标，可远距离控制光标； 8、具备擦除按键，通过长按实现擦除功能，在白板软件中支持点擦除； 9、具备身份识别功能，可识别使用者的身份； | 8 | 台 |

包二：茫崖市第二中学智慧校园的建设：

| 教室灯光 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED教室灯（标准版） | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 2、LED教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具，灯具整体（含驱动电源盒）尺寸：长度1230±5mm；宽度310±5mm；厚度110±5mm。边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明舒适度；LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管。 3、LED教室灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 4、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）在C0-180面满足70°±1°；在C90-270面满足68°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 5、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 6、LED教室灯光通量≥3200LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 7、LED教室灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 8、LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 9、LED教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。 10、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件。 11、LED教室灯蓝光危害等级RG0。 12、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP44等级要求，提供国家认可检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件。 13、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯需提供国家认可检测机构依据GB/T 2423.8-1995 电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：自由跌落进行跌落试验后出具的检测报告复印件，检验结论为“符合要求”。 14、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯包材需提供国家认可检测机构依据GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法进行跌落试验后出具的检测报告复印件，检测结论为“符合要求”。 15、LED教室灯6000小时检测符合CQC31-465318-2016中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证规则的要求，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件。 16、为了满足教学需求，提高教学质量，LED教室灯必须可拓展套接式音箱扩声的功能。可拓展的教学音箱必须水平横向套接在教室灯一端，教学音箱内置喇叭必须直接朝下扩声设计。 | 81 | 盏 |
| 2 | LED黑板灯 （标准版） | 1、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 2、LED黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽宽度限于24～29mm，且不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件通过底部两个固定勾脚与灯体导槽配合。 3、LED黑板灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED黑板灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 4、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）在C0-180面限于58°±1°；在C90-270面限于107°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 5、LED黑板灯功率36±2W，功率因数≥0.98。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 6、LED黑板灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 7、LED黑板灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 8、LED黑板灯显色指数≥95，特殊显色指数R9≥70，R13≥95，R15≥95。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 9、LED黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，且光输出波形频率≥4200Hz且波动深度≤0.5%。 10、LED黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。 11、LED黑板灯蓝光危害等级RG0。 | 27 | 盏 |

| 录播教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 一、硬件要求： 1.硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 2.系统支持：Linux系统 3.数据库支持：MYSQL 4.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 5.网络连接：RJ45千兆网口 6.通讯接口：支持两个以上≥USB2.0接口 7.支持Rst设备一键复位功能 8.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 9.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 10.提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 二、总体架构: 1、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况；可同时支持多个直播间的设定； 2、具备全网教育视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等活动；具备视频多路直播、点播功能，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。 3、支持与区域级资源平台的对接，实现各区域各学校的优质资源上传与管理。 （一）．信息管理模块 （1）录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。支持后台自动转码，无需等待。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）支持校平台与上级平台进行对接，校平台资源可向上级平台提交，并能参加上级平台组织的活动。提交资源，并能参加区域平台组织的各项教学、教研活动。 （3）用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 （4）支持教师通过课表对录播设备进行预约，并可设置是否直播。设置直播后，在平台首页显示直播预告信息。预约成功后，课堂教学录像可自动上传至教师个人空间。 （5）平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 （6）视频专辑：用户可灵活创建各种视频专辑 （7）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图并加盖厂家投标专用章或公章及上述类型的公告设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （8）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （9）手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放窗口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 （10）支持S-T分析，可根据直播内容，自动生成S—T模型； （11）支持通过搜素关键词，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （12）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色；网站置灰后可设置恢复。 （13）强制播放功能：点播任意视频时时强制播放已设定视频，便于学校统一播放和管理。 （14）支持平台对用户访问数量进行统计，并图形化展示。支持对视频直播、点播进行统计，并以图形展现近期访问流量变化趋势。 （15）存储管理：平台支持设置视频的保存期限，支持平台对录播内的视频进行保存期限设置。 （二）.直播点播模块 （1）基于flash技术，无需安装插件即可进行视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持高并发高清直播功能。 （3）平台支持多码流直播点播，能够根据网络带宽情况，实现高清/标清/流畅切换。 （4）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （5）支持围绕课堂视频，用户可上传相应教案、课件、课程设计、案例文档、辅助图片等，格式支持PDF、office、jpg等，实现在线查看； （6）支持直播过程中用户分享所观看的直播，平台自动生成二维码和链接地址。支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （三）.微课管理系统 （1）提供微课自定义时长，支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。 （3）微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （4）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （5）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （6）提供微课制作软件相关软件合法性证明文件并加盖厂家投标专用章或公章。 （四）.移动APP应用服务 （1）支持与视频资源管理平台对接。 （2）平台支持多终端访问，可以通过windows、IOS、Android、WinPhone等跨平台访问. （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 （6）支持不同用户权限；支持学生成绩统计功能；支持家 长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。 （7）提供移动学习软件相关软件合法性证明文件并加盖厂家投标专用章或公章。 4.其他要求：为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 2 | 高清录播系统 | 一、设计架构： 1.为保证系统的安全稳定，采用专业一体化嵌入式设计，录播主机采用标准1U机箱，ARM 处理器 Linux系统。内置1T以上视频存储硬盘。录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性，设备集HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入等功能为一体。主机采用跟踪一体化设计，主机可直接实现图像识别跟踪分析与处理功能。不接受单独配置跟踪主机实现跟踪识别方式。为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、互动、跟踪、视音频编码等功能。 2.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电，功率不超过35W，属于低功耗节能产品。 3.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持5路高清3G-SDI输入接口；相机视频采集采用3G-SDI方式传输，支持1080P@30高清采集和编码录制。支持≥3路高清视频输出接口，输出分辨率支持1080P@60，输出图像分辨率和帧率可调，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。音频输入接口≥2路麦克风接入，自带幻象供电功能，2路线路接入，1路线路输出，1路为3.5mm本地耳机监听接口，支持混音、EQ均衡、回声抑制。 4.为了便于连接中控面板，要求支持2路控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。同时设备支持于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥2路USB3.0接口。 5.设备支持POC供电，实现高清视频、控制信号与供电信号复合一起，在一根同轴线上传输。为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用支持POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制信号传输采用同一根标准SDI线完成。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 6.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 7.视频编码兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 8.标配2TB硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。具备对视频文件查看、下载、与删除等功能。 9.录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台；同时支持通过主流浏览器如IE、360、火狐等实现网页在线导播。 10.支持通过RTMP视频传输协议，向直播平台推送直播视频流。 11.要求具备整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 二、导播、管理软件： 1.要求具有视频预监功能：至少支持6路高清视频的实时预览显示。 2.视频编码格式：支持兼容H.265和H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。视频编码码流支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。流媒体协议支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供RTMP直播流推流功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3.支持同步录制资源模式和电影模式视频资源，同时支持网络多流和本地多流录制模式。电影模式支持画中画、特效切换、远程云台控制、字幕、台标等的设置和录制，支持片头片尾的设置与录制。 4.支持本地录播控制和在线远程导播控制和移动APP导播，提供移动导播APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。在远程导播页面可以支持录制的开始、暂停、停止功能，实现摄像机的“推、拉、摇、移、切”等操控。支持多种画面布局设置，本地导播界面下可实现多分屏布局显示画面。支持视频画面叠加与组合，提供不少于8种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。至少支持10路切换特效：包括左推、右推、覆、淡入淡出等主流切换特效。导播界面显示录制信息，包括主讲人、课程、录制时长、存储剩余大小、视频分辨率、帧率等信息等。 5.支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。远程互动功能：支持SIP/H.323等主流混合远程应用模式。支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。支持网络检测功能，提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能。 6.支持设备预置位，每路摄像机支持至少8个预置位设置，设置简单无需繁杂的点击操作。 7.录制支持自动分割功能，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于4条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接调用预制字幕，同时支持自定义字幕显示位置和显示方式，支持选取字幕图层及透明度设置，支持字体颜色选取。支持上传台标，自定义台标位置。 8.支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。系统支持通过U盘等移动设备直接视频录制到U盘中，同时支持通过U盘本地下载视频。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。提供自动修复功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 9.支持录像管理功能，对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 10.支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。提供APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 12.提供流媒体导播功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 13.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 定位分析系统 | 一、总体设计： 1.图像传感器：1/3 "，像素：1920（H）×1080（V） 2.网络接口：RJ45适配器，POE供电； 3.最低照度：0 .3LUX 4.扫描方式：逐行扫描 5.输出帧率：30fps 6.支持web界面访问，远程操控跟踪系统。 7. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接,系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。 8. 采用全自动智能拟人化拍摄，教师无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 9.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 二、教师定位分析： 1.跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换教师电脑图像到主播画面。 2.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 3.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 三、学生定位分析： 1.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 2. 系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 3. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 4.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 6. 先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 7.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 四、板书定位分析： 1.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 2. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 4. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 5. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 6. 提供板书定位分析相关软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 五、提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 六、为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：1/2.33英寸逐行扫描CMOS,不少于207万像素； 2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50； 3.焦距：f=3.7mm-82.91mm；光圈：F1.8-F11.0；变焦：不少于20倍；垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；传感器像素：800万；编码压缩：视频H.264 ；音频压缩：ACC； 4.音频输入：一路 LINE IN；视频输出：SDI、HDMI；网络接口：内置RJ45 网口；控制接口：一路RS422，一路RS-232；USB接口：USB Type-A； 5.网络流传输协议：RTP、RTSP 6.支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 7.支持web界面访问，远程访问进行管理和网络参数设置与修改，可一键恢复默认参数，在线调整曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8. 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 9.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 10.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 5 | 套 |
| 5 | 数字音频处理系统 | 1.技术参数不得低于：本机具备≥12路输入，8路输出。支持多电平输入，支持幻象供电。 2.采样率：48kHz。输出阻抗：100Ωbalance；频响：20Hz～20KHz（±0.25dB)；转换器类型 24bit;采样率 48K;音频格式：AAC;最模拟增益：-60dB; 模/数动态范围（A-计权） 114dB 3.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 4.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 6.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 7.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 8.支持不少于8组场景预设功能。 9. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 10. 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11. 提供智能调音设备软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 12.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播系统同一品牌， 13.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 6 | 导播键盘 | 1. 支持不少于5种特技效果；具备6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 2. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 3. 支持录制、暂停、停止功能； 4. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 5. 支持通过USB线缆连接录播主机； 6. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 7. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 控制系统 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；控制接口：RS232；信号指示灯：支持一键式系统电源开关控制。 2. 具备开始、暂停、停止、锁定电脑信号操作；，嵌入式安装于教室前端多媒体讲台上，与自动跟踪设备配合使用，在无控制室人员录制情况下，教师可自主控制课程录播开始、暂停、停止全过程。 3. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制；该功能同时支持录播模式和互动模式；支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面；支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； | 1 | 个 |
| 8 | 电源时序器 | 接口：1路220V强电输入，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯。采用金属外壳，机架式安装。支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 9 | 采访话筒 | 1.指向性话筒：心型指向/超心型指向，背极式驻极体。 2.采用吊装方式，合理分布，教室授课区内任何位置的拾音必须平均、清晰，录制的课件必须保持同样的音质效果；采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备，完全常态化教学。 3.频率范围：40-16000Hz。 4.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.最大声压级：130dB，输出阻抗：500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)，信噪比：≥70dB,根据教室高度配备吊杆。 6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）。 7.使用电源：48V 幻象电源。 8.内置晶体管放大器。 9.配弹簧传输线。 10.连接端：XLR三针公卡侬。 | 8 | 支 |
| 10 | 无线话筒 | 产品特点： 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰； 2、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 3、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 4、具备接收灵敏度调节功能，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 5、手持、领夹采用两节五号（AA）普通碱性电池供电； 系统指标： 1、频率范围：500MHz-980MHz； 2、调制方式：宽带FM； 3、可调范围：50Hz-15KHz； 4、综合信噪比：>105dB； 5、综合失真：≤0.5%； 接收机指标： 1、采用微电脑CPU控制； 2、PLL锁相环频率合成技术； 3、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制； 4、音频动态扩展及自动电平控制电路； 5、频率响应：40Hz-18KHz； 发射机指标： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm； 调制方式：FM； 最大调制度：±45KHz。 | 1 | 套 |
| 11 | 功放 | 1.四路音源、二路话筒输入，线路和话筒音量、高低音音调单独可调； 2.具有A组与A+B并组定阻功率输出切换； 3.输入灵敏度：输入灵敏度：0.77V； 4.频率响应：20Hz～20KHz(+1/-3dB； 5.输出功率：2×100W/8Ω ； 6.信噪比：≥80dB； 7.失真度： <0.8％； 8.额定电源电压：电源电压：AC115-230V /50Hz 。 | 1 | 台 |
| 12 | 音箱 | 1、外观小巧，简洁美观，箱体线条流畅，具有现代感，符合流行潮流，与黑/白色小孔钢网罩浑然一体。 2、安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性。 3、听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 4、额定阻抗：6Ω； 5、输出功率：60W-100W； 6、频率响应：68Hz-20KHz； 7、灵敏度：90dB(1w/1m)。 8、连续声压级：104dB；最大声压级：110dB； 9、单元构成：Low 6.5"*1 , Hi 1"*1； | 1 | 对 |
| 13 | 互动电视 | 55英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装。 | 2 | 台 |
| 14 | 机柜 | 24U以上标准机柜；优质冷轧钢（厚度:方孔条2.0mm，托盘2.0mm，其他1. 2mm）；前门钢化玻璃后门钣金。 | 1 | 台 |
| 15 | 网络、线材及实施服务 | 一、交换机： 应用层级：二层。端口：16口。传输速率：10/100/1000MB。背板带宽：32Gbps。端口结构：非模块化。传输模式：全双工/半双工自适应。 二、安装线材： 1、技术参数符合国家标准的铜钱，负载满足要求，三线分色，分离布线； 2、VGA信号延长线( 3+6线)符合国家标准，满足传输要求；主要布线产品(网线、配线架、终端模块)选用质材料。 3、以上线缆、管材等辅材，均要求用优质材料。 4、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范(分离)施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护； 5、综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311 - 2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 三、实施服务： 1、对学校录播教室室内环境及网络条件的勘察、测试、指导优化建设； 2、对学校录播教室的安装、调试、培训（应用和技术人员培训）； 3、学校使用录播教室进行大型或重大活动时指导服务； 4、安装时中标供应商需提供线路布线图及设备安装图。 | 1 | 套 |
| 16 | 导播电脑 | CPU≥INTEL I5；内存≥8G；独显 显存≥2G；光驱DVD；USB接口，千兆网卡接口，VGA接口；硬盘≥1T；液晶显示器≥20英寸宽屏；USB防水键盘；USB光电鼠标。 | 1 | 台 |
| 17 | 讲桌 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，测试符合ROHS标准,保证使用者和维护者不划伤。讲桌尺寸：1100*700*980（长宽高）MM。 2、桌面机械锁通用,操作更简易，使用更安全，当不使用显示器时，台面为平面设计，方便笔记本电脑使用。 3、讲桌桌面采用钢制台面，防火、防尘、防水、耐刮花。 4、讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。 5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置19寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。 7、右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。讲桌桌体采用全拼装结构。 | 1 | 套 |
| 18 | 装修 | 1.色调：桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调，整体颜色效果应适合录像，可提供不同色板供选择。 2.吊顶、墙壁工程：教室四周墙壁使用聚酯纤维吸音板材装修，踢脚线及装饰腰线使用黑钛合金不锈钢板材，腰线以下采用深灰色聚酯吸音板材装饰，腰线以上采用浅灰色聚酯吸音板材装饰，上下需保持颜色搭配协调。天花板选用600*600的矿棉板板材。 3.地面：铺设地胶，色调要与墙面及桌椅协调。控制室地面也铺地胶，颜色:多种颜色可选，国家标准，环保检测达标，表面形状:立体，残余凹陷度:0.05mm，等级:优质，特殊用途:耐磨，图案:拼图，褪色性(级):6，材质:PVC，地板厚度:2.0mm。 4.窗户处理：挨近走廊的小窗户全部封死，窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。窗户加装换气扇。 5.灯光：采用LED正白灯,保证充足照明，均匀布光。讲台要增加教师LED正白灯补光灯。录播教室灯光的平均照度要大于350Lux，教师区照度≥700lx，学生区≥500lx，整个室内的照度要均匀，灯光的色温在3500k或4000K之间；显色指数不低于0.85，学生区，教师区色温一致，讲台区增加4组面光灯。灯具安装时长度方向垂直于教室的前后方向，即老师与学生看不到格栅灯管。 6.面积及布局：录播教室面积约70平方米，控制室约20平方米，两者之间安装隔墙，应有良好的隔音效果；隔断：采用木龙骨框架添加阻燃材料，木工板饰面。 7.校园网网络接口：录播教室、控制室均须具有网络接口连接校园网。 8.供电及接地：采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。电源控制设备安装在主控室内。 9.录播室与观课室隔断采用单向玻璃，门做成隐形隔音门，色调与四周墙壁协调。 | 1 | 套 |
| 19 | 智能黑板 | 一、显示模块及整机性能 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1200mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； 3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏8级； 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持10点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768； 6、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口、一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路YPbPr分量输入接口、一路AV视频输入接口及一路HDMI输出接口等； 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； 11、背光采用去蓝光技术，具有权威机构TUV蓝茵出具的防蓝光检测证书； 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 13、智能交互黑板具备2*15W扬声器；支持拍照，拍摄图像分辨率支持2592*1944,500万像素，支持拍摄视频，拍摄视频分辨率支持1920*1080P@30Hz；对角线场角支持120度；采用双咪头阵列麦克风，拾音距离不低于8米；支持垂直旋转镜头角度，调节范围0-20度；支持二维码扫码应用，支持双师课堂（互动课堂）以及欢乐课堂应用； 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源； 15、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； 17、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能，方便教师使用； 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电； 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求； 二、内置插拔式模块化电脑 采用Intel不多于80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件； 三、教学应用软件 （一）主界面与登录 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； （三）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态虚拟操作； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； （四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件；支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； （六）资源平台 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议：为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例：提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案10000 个教学建议、20000 套习题/试题； 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能； （七）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； 3、支持随机抽选学生进行评价； 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； （八）智能教学管理与家校共育系统 教师端： 班级创建及管理 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请 H5 页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； 通知功能： 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； 家长端： 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供家长端软件著作权证书与检测报告； （九）多屏互动 1、支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端； 6、可实现u盘文件直读功能； 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启； 要求 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现； | 1 | 台 |
| 20 | 视频展台 | 一、硬件参数 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3、拍摄幅面不小于A4； 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头； 5、工作电压：5 V，工作电流：小于500mA； 6、图像色彩：24位； 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； 8、光源： LED灯补光，支持5级调光； 9、动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 10、对焦/白平衡：自动； 11、整机具有安全锁； 12、供电方式：USB供电； 13、清晰度：中心不小于1200线； | 1 | 台 |
| 21 | 集控管理平台 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式； 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性； 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； 二、设备控制 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件； 三、数据统计 数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 四、视频直播 视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等； 五、为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发，并具有集中管理控制平台知识产权证明文件，投标时提供相关检测证书及报告复印件加盖厂商公章； | 1 | 套 |
| 22 | 智能电子教鞭 | 1、采用防滑材料，具有不少于5个功能按键； 2、采用蓝牙连接技术，使用距离最大可达10米，支持自动连接，电子教鞭靠近设备是可自动识别并连接； 3、收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时自动充电； 4、使用锂电池供电，充电2小时，可连续使用24小时，静置状态下进入自动休眠模式； 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出PPT、白板软件播放； 6、提供自定义键，可自定义一键截图/清页功能； 7、具有指示光标，可远距离控制光标； 8、具备擦除按键，通过长按实现擦除功能，在白板软件中支持点擦除； 9、具备身份识别功能，可识别使用者的身份； | 1 | 台 |

| 智慧黑板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能黑板 | 一、显示模块及整机性能 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1200mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； 3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏8级； 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持10点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768； 6、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口、一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路YPbPr分量输入接口、一路AV视频输入接口及一路HDMI输出接口等； 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； 11、背光采用去蓝光技术，具有权威机构TUV蓝茵出具的防蓝光检测证书； 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 13、智能交互黑板具备2*15W扬声器；支持拍照，拍摄图像分辨率支持2592*1944,500万像素，支持拍摄视频，拍摄视频分辨率支持1920*1080P@30Hz；对角线场角支持120度；采用双咪头阵列麦克风，拾音距离不低于8米；支持垂直旋转镜头角度，调节范围0-20度；支持二维码扫码应用，支持双师课堂（互动课堂）以及欢乐课堂应用； 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源； 15、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； 17、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能，方便教师使用； 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求； 二、内置插拔式模块化电脑 采用Intel不多于80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件； 三、教学应用软件 （一）主界面与登录 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； （三）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态虚拟操作； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； （四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件；支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； （六）资源平台 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议：为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例：提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案10000 个教学建议、20000 套习题/试题； 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能； （七）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； 3、支持随机抽选学生进行评价； 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； （八）智能教学管理与家校共育系统 教师端： 班级创建及管理 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请 H5 页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； 通知功能： 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； 家长端： 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供家长端软件著作权证书与检测报告； （九）多屏互动 1、支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端； 6、可实现u盘文件直读功能； 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启； 要求 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现； | 4 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 一、硬件参数 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3、拍摄幅面不小于A4； 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头； 5、工作电压：5 V，工作电流：小于500mA； 6、图像色彩：24位； 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； 8、光源： LED灯补光，支持5级调光； 9、动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 10、对焦/白平衡：自动； 11、整机具有安全锁； 12、供电方式：USB供电； 13、清晰度：中心不小于1200线； | 4 | 台 |
| 3 | 集控管理平台 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式； 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性； 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； 二、设备控制 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件； 三、数据统计 数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 四、视频直播 视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等； 五、为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发，并具有集中管理控制平台知识产权证明文件，投标时提供相关检测证书及报告复印件加盖厂商公章； | 4 | 套 |
| 4 | 智能电子教鞭 | 1、采用防滑材料，具有不少于5个功能按键； 2、采用蓝牙连接技术，使用距离最大可达10米，支持自动连接，电子教鞭靠近设备是可自动识别并连接； 3、收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时自动充电； 4、使用锂电池供电，充电2小时，可连续使用24小时，静置状态下进入自动休眠模式； 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出PPT、白板软件播放； 6、提供自定义键，可自定义一键截图/清页功能； 7、具有指示光标，可远距离控制光标； 8、具备擦除按键，通过长按实现擦除功能，在白板软件中支持点擦除； 9、具备身份识别功能，可识别使用者的身份； | 4 | 台 |

包三：茫崖市冷湖镇小学智慧校园的建设

| 教室灯光 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED教室灯（标准版） | 1、LED教室灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 2、LED教室灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具，灯具整体（含驱动电源盒）尺寸：长度1230±5mm；宽度310±5mm；厚度110±5mm。边框材料应采用银色铝型材；LED教室灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）；LED教室灯应实现背部透光，提高教室照明舒适度；LED教室灯采用吊杆式安装时，吊杆应采用铝型材质管。 3、LED教室灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED教室灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 4、为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯半峰边角（50%）在C0-180面满足70°±1°；在C90-270面满足68°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 5、LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 6、LED教室灯光通量≥3200LM，光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 7、LED教室灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 8、LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 9、LED教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”。 10、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。提供国家认可检测机构依据GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件。 11、LED教室灯蓝光危害等级RG0。 12、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED教室灯满足IP44等级要求，提供国家认可检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第1部分：一般要求与试验》出具的检测报告复印件。 13、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯需提供国家认可检测机构依据GB/T 2423.8-1995 电子电工产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：自由跌落进行跌落试验后出具的检测报告复印件，检验结论为“符合要求”。 14、为了保证灯具在运输过程中的安全性，保证灯具在运输过程得到必要的防护，LED教室灯包材需提供国家认可检测机构依据GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法进行跌落试验后出具的检测报告复印件，检测结论为“符合要求”。 15、LED教室灯6000小时检测符合CQC31-465318-2016中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证规则的要求，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书复印件。 16、为了满足教学需求，提高教学质量，LED教室灯必须可拓展套接式音箱扩声的功能。可拓展的教学音箱必须水平横向套接在教室灯一端，教学音箱内置喇叭必须直接朝下扩声设计。 | 54 | 盏 |
| 2 | LED黑板灯 （标准版） | 1、LED黑板灯通过国家强制性CCC认证，必须提供CCC认证证书复印件。 2、LED黑板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；LED黑板灯应采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内侧应有防尘板（膜）。灯体背部为铝合金材质，灯体两端要求用塑料件完全包住，不允许有不被塑件保护的金属突出物。LED黑板灯灯体背部须有一体成型导槽，用于吊装安装，导槽宽度限于24～29mm，且不允许有缺口；灯体与吊杆链接部件通过底部两个固定勾脚与灯体导槽配合。 3、LED黑板灯驱动电源采用外置方案，并采用弹出式设计，便于产品免工具维护及升级安全操作。弹出按钮直径9～11MM，便于人手操作。LED黑板灯外置驱动电源盒分外盒、内盒；外盒长度148MM～152MM，宽度70MM～74MM，最高面高度36MM～40MM；内盒长度109MM～113MM，宽度66MM～76MM，最高面高度26MM～30MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×5mm。 4、为使黑板面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）在C0-180面限于58°±1°；在C90-270面限于107°±1°。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 5、LED黑板灯功率36±2W，功率因数≥0.98。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 6、LED黑板灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 7、LED黑板灯色温在5000±200K区间。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 8、LED黑板灯显色指数≥95，特殊显色指数R9≥70，R13≥95，R15≥95。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》。 9、LED黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，且光输出波形频率≥4200Hz且波动深度≤0.5%。 10、LED黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。 11、LED黑板灯蓝光危害等级RG0。 | 18 | 盏 |

| 录播教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教学视频资源管理系统 | 一、硬件要求： 1.硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 2.系统支持：Linux系统 3.数据库支持：MYSQL 4.存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 5.网络连接：RJ45千兆网口 6.通讯接口：支持两个以上≥USB2.0接口 7.支持Rst设备一键复位功能 8.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 9.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 10.提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 二、总体架构: 1、采用B/S构架，促进优质教育资源的共建共享，可观看教师授课直播实况；可同时支持多个直播间的设定； 2、具备全网教育视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等功能，支持在线网络互动教学、网络教研、网络培训等活动；具备视频多路直播、点播功能，支持IE、火狐、谷歌等主流浏览器。 3、支持与区域级资源平台的对接，实现各区域各学校的优质资源上传与管理。 （一）．信息管理模块 （1）录播管理：支持将录播设备接入平台，实现自动转码、视频直播点播，并具备多画面直播和点播功能。支持后台自动转码，无需等待。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）支持校平台与上级平台进行对接，校平台资源可向上级平台提交，并能参加上级平台组织的活动。提交资源，并能参加区域平台组织的各项教学、教研活动。 （3）用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 （4）支持教师通过课表对录播设备进行预约，并可设置是否直播。设置直播后，在平台首页显示直播预告信息。预约成功后，课堂教学录像可自动上传至教师个人空间。 （5）平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 （6）视频专辑：用户可灵活创建各种视频专辑 （7）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供平台首页公告截图并加盖厂家投标专用章或公章及上述类型的公告设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （8）支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 （9）手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放窗口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 （10）支持S-T分析，可根据直播内容，自动生成S—T模型； （11）支持通过搜素关键词，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 （12）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色；网站置灰后可设置恢复。 （13）强制播放功能：点播任意视频时时强制播放已设定视频，便于学校统一播放和管理。 （14）支持平台对用户访问数量进行统计，并图形化展示。支持对视频直播、点播进行统计，并以图形展现近期访问流量变化趋势。 （15）存储管理：平台支持设置视频的保存期限，支持平台对录播内的视频进行保存期限设置。 （二）.直播点播模块 （1）基于flash技术，无需安装插件即可进行视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持高并发高清直播功能。 （3）平台支持多码流直播点播，能够根据网络带宽情况，实现高清/标清/流畅切换。 （4）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （5）支持围绕课堂视频，用户可上传相应教案、课件、课程设计、案例文档、辅助图片等，格式支持PDF、office、jpg等，实现在线查看； （6）支持直播过程中用户分享所观看的直播，平台自动生成二维码和链接地址。支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （三）.微课管理系统 （1）提供微课自定义时长，支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。 （3）微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （4）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。提供软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 （5）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 （6）提供微课制作软件相关软件合法性证明文件并加盖厂家投标专用章或公章。 （四）.移动APP应用服务 （1）支持与视频资源管理平台对接。 （2）平台支持多终端访问，可以通过windows、IOS、Android、WinPhone等跨平台访问. （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。 （5）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 （6）支持不同用户权限；支持学生成绩统计功能；支持家 长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。 （7）提供移动学习软件相关软件合法性证明文件并加盖厂家投标专用章或公章。 4.其他要求：为了保证系统兼容性，要求平台与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 2 | 高清录播系统 | 一、设计架构： 1.为保证系统的安全稳定，采用专业一体化嵌入式设计，录播主机采用标准1U机箱，ARM 处理器 Linux系统。内置1T以上视频存储硬盘。录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性，设备集HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入等功能为一体。主机采用跟踪一体化设计，主机可直接实现图像识别跟踪分析与处理功能。不接受单独配置跟踪主机实现跟踪识别方式。为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、互动、跟踪、视音频编码等功能。 2.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电，功率不超过35W，属于低功耗节能产品。 3.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持5路高清3G-SDI输入接口；相机视频采集采用3G-SDI方式传输，支持1080P@30高清采集和编码录制。支持≥3路高清视频输出接口，输出分辨率支持1080P@60，输出图像分辨率和帧率可调，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。音频输入接口≥2路麦克风接入，自带幻象供电功能，2路线路接入，1路线路输出，1路为3.5mm本地耳机监听接口，支持混音、EQ均衡、回声抑制。 4.为了便于连接中控面板，要求支持2路控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。同时设备支持于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥2路USB3.0接口。 5.设备支持POC供电，实现高清视频、控制信号与供电信号复合一起，在一根同轴线上传输。为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用支持POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制信号传输采用同一根标准SDI线完成。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。 6.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 7.视频编码兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 8.标配2TB硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。具备对视频文件查看、下载、与删除等功能。 9.录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播，可扩展硬件导播台；同时支持通过主流浏览器如IE、360、火狐等实现网页在线导播。 10.支持通过RTMP视频传输协议，向直播平台推送直播视频流。 11.要求具备整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 二、导播、管理软件： 1.要求具有视频预监功能：至少支持6路高清视频的实时预览显示。 2.视频编码格式：支持兼容H.265和H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。视频编码码流支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。流媒体协议支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。提供RTMP直播流推流功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 3.支持同步录制资源模式和电影模式视频资源，同时支持网络多流和本地多流录制模式。电影模式支持画中画、特效切换、远程云台控制、字幕、台标等的设置和录制，支持片头片尾的设置与录制。 4.支持本地录播控制和在线远程导播控制和移动APP导播，提供移动导播APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。在远程导播页面可以支持录制的开始、暂停、停止功能，实现摄像机的“推、拉、摇、移、切”等操控。支持多种画面布局设置，本地导播界面下可实现多分屏布局显示画面。支持视频画面叠加与组合，提供不少于8种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。至少支持10路切换特效：包括左推、右推、覆、淡入淡出等主流切换特效。导播界面显示录制信息，包括主讲人、课程、录制时长、存储剩余大小、视频分辨率、帧率等信息等。 5.支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持查询互动系统内的通讯录数据，包括设备账号、昵称等，并可通过通讯录选择呼叫以及通过系统分配的录播数字短号直呼等方式快捷创建互动，实现远程互动教学。远程互动功能：支持SIP/H.323等主流混合远程应用模式。支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。支持网络检测功能，提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能。 6.支持设备预置位，每路摄像机支持至少8个预置位设置，设置简单无需繁杂的点击操作。 7.录制支持自动分割功能，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于4条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接调用预制字幕，同时支持自定义字幕显示位置和显示方式，支持选取字幕图层及透明度设置，支持字体颜色选取。支持上传台标，自定义台标位置。 8.支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。系统支持通过U盘等移动设备直接视频录制到U盘中，同时支持通过U盘本地下载视频。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。提供自动修复功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 9.支持录像管理功能，对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 10.支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放；支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。提供APP软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11.支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 12.提供流媒体导播功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 13.提供流媒体管理相关功能的软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 定位分析系统 | 一、总体设计： 1.图像传感器：1/3 "，像素：1920（H）×1080（V） 2.网络接口：RJ45适配器，POE供电； 3.最低照度：0 .3LUX 4.扫描方式：逐行扫描 5.输出帧率：30fps 6.支持web界面访问，远程操控跟踪系统。 7. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接,系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。 8. 采用全自动智能拟人化拍摄，教师无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 9.支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 二、教师定位分析： 1.跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换教师电脑图像到主播画面。 2.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 3.提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 三、学生定位分析： 1.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 2. 系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干预。 3. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 4.支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 6. 先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 7.提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 四、板书定位分析： 1.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 2. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 3. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 4. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 5. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 6. 提供板书定位分析相关软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 五、提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 六、为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.图像传感器：1/2.33英寸逐行扫描CMOS,不少于207万像素； 2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50； 3.焦距：f=3.7mm-82.91mm；光圈：F1.8-F11.0；变焦：不少于20倍；垂直视场角：43.2° ~ 3.7°；传感器像素：800万；编码压缩：视频H.264 ；音频压缩：ACC； 4.音频输入：一路 LINE IN；视频输出：SDI、HDMI；网络接口：内置RJ45 网口；控制接口：一路RS422，一路RS-232；USB接口：USB Type-A； 5.网络流传输协议：RTP、RTSP 6.支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明； 7.支持web界面访问，远程访问进行管理和网络参数设置与修改，可一键恢复默认参数，在线调整曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8. 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 9.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 10.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 5 | 套 |
| 5 | 数字音频处理系统 | 1.技术参数不得低于：本机具备≥12路输入，8路输出。支持多电平输入，支持幻象供电。 2.采样率：48kHz。输出阻抗：100Ωbalance；频响：20Hz～20KHz（±0.25dB)；转换器类型 24bit;采样率 48K;音频格式：AAC;最模拟增益：-60dB; 模/数动态范围（A-计权） 114dB 3.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 4.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 6.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 7.AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 8.支持不少于8组场景预设功能。 9. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 10. 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 11. 提供智能调音设备软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 12.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播系统同一品牌， 13.提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 1 | 套 |
| 6 | 导播键盘 | 1. 支持不少于5种特技效果；具备6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 2. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 3. 支持录制、暂停、停止功能； 4. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 5. 支持通过USB线缆连接录播主机； 6. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 7. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 台 |
| 7 | 控制系统 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；控制接口：RS232；信号指示灯：支持一键式系统电源开关控制。 2. 具备开始、暂停、停止、锁定电脑信号操作；，嵌入式安装于教室前端多媒体讲台上，与自动跟踪设备配合使用，在无控制室人员录制情况下，教师可自主控制课程录播开始、暂停、停止全过程。 3. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制；该功能同时支持录播模式和互动模式；支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面；支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 4. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； | 1 | 个 |
| 8 | 电源时序器 | 接口：1路220V强电输入，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯。采用金属外壳，机架式安装。支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 9 | 采访话筒 | 1.指向性话筒：心型指向/超心型指向，背极式驻极体。 2.采用吊装方式，合理分布，教室授课区内任何位置的拾音必须平均、清晰，录制的课件必须保持同样的音质效果；采音时教师及学生均无需手持和携带任何采音设备，完全常态化教学。 3.频率范围：40-16000Hz。 4.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.最大声压级：130dB，输出阻抗：500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)，信噪比：≥70dB,根据教室高度配备吊杆。 6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）。 7.使用电源：48V 幻象电源。 8.内置晶体管放大器。 9.配弹簧传输线。 10.连接端：XLR三针公卡侬。 | 8 | 支 |
| 10 | 无线话筒 | 产品特点： 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰； 2、先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 3、金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； 4、具备接收灵敏度调节功能，高低功率发射转换功能，应对不同环境； 5、手持、领夹采用两节五号（AA）普通碱性电池供电； 系统指标： 1、频率范围：500MHz-980MHz； 2、调制方式：宽带FM； 3、可调范围：50Hz-15KHz； 4、综合信噪比：>105dB； 5、综合失真：≤0.5%； 接收机指标： 1、采用微电脑CPU控制； 2、PLL锁相环频率合成技术； 3、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制； 4、音频动态扩展及自动电平控制电路； 5、频率响应：40Hz-18KHz； 发射机指标： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm； 调制方式：FM； 最大调制度：±45KHz。 | 1 | 套 |
| 11 | 功放 | 1.四路音源、二路话筒输入，线路和话筒音量、高低音音调单独可调； 2.具有A组与A+B并组定阻功率输出切换； 3.输入灵敏度：输入灵敏度：0.77V； 4.频率响应：20Hz～20KHz(+1/-3dB； 5.输出功率：2×100W/8Ω ； 6.信噪比：≥80dB； 7.失真度： <0.8％； 8.额定电源电压：电源电压：AC115-230V /50Hz 。 | 1 | 台 |
| 12 | 音箱 | 1、外观小巧，简洁美观，箱体线条流畅，具有现代感，符合流行潮流，与黑/白色小孔钢网罩浑然一体。 2、安装方便，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如，使声场方向任意改变，满足声场的一不同指向性。 3、听感自然，声音清晰，能够很好地表现和还原人声； 4、额定阻抗：6Ω； 5、输出功率：60W-100W； 6、频率响应：68Hz-20KHz； 7、灵敏度：90dB(1w/1m)。 8、连续声压级：104dB；最大声压级：110dB； 9、单元构成：Low 6.5"*1 , Hi 1"*1； | 1 | 对 |
| 13 | 互动电视 | 55英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装。 | 2 | 台 |
| 14 | 机柜 | 24U以上标准机柜；优质冷轧钢（厚度:方孔条2.0mm，托盘2.0mm，其他1. 2mm）；前门钢化玻璃后门钣金。 | 1 | 台 |
| 15 | 网络、线材及实施服务 | 一、交换机： 应用层级：二层。端口：16口。传输速率：10/100/1000MB。背板带宽：32Gbps。端口结构：非模块化。传输模式：全双工/半双工自适应。 二、安装线材： 1、技术参数符合国家标准的铜钱，负载满足要求，三线分色，分离布线； 2、VGA信号延长线( 3+6线)符合国家标准，满足传输要求；主要布线产品(网线、配线架、终端模块)选用质材料。 3、以上线缆、管材等辅材，均要求用优质材料。 4、施工依照综合布线标准设计，强弱电规范(分离)施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护； 5、综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311 - 2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 三、实施服务： 1、对学校录播教室室内环境及网络条件的勘察、测试、指导优化建设； 2、对学校录播教室的安装、调试、培训（应用和技术人员培训）； 3、学校使用录播教室进行大型或重大活动时指导服务； 4、安装时中标供应商需提供线路布线图及设备安装图。 | 1 | 套 |
| 16 | 导播电脑 | CPU≥INTEL I5；内存≥8G；独显 显存≥2G；光驱DVD；USB接口，千兆网卡接口，VGA接口；硬盘≥1T；液晶显示器≥20英寸宽屏；USB防水键盘；USB光电鼠标。 | 1 | 台 |
| 17 | 讲桌 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，测试符合ROHS标准,保证使用者和维护者不划伤。讲桌尺寸：1100*700*980（长宽高）MM。 2、桌面机械锁通用,操作更简易，使用更安全，当不使用显示器时，台面为平面设计，方便笔记本电脑使用。 3、讲桌桌面采用钢制台面，防火、防尘、防水、耐刮花。 4、讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。 5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置19寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。 7、右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。讲桌桌体采用全拼装结构。 | 1 | 套 |
| 18 | 装修 | 1.色调：桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调，整体颜色效果应适合录像，可提供不同色板供选择。 2.吊顶、墙壁工程：教室四周墙壁使用聚酯纤维吸音板材装修，踢脚线及装饰腰线使用黑钛合金不锈钢板材，腰线以下采用深灰色聚酯吸音板材装饰，腰线以上采用浅灰色聚酯吸音板材装饰，上下需保持颜色搭配协调。天花板选用600*600的矿棉板板材。 3.地面：铺设地胶，色调要与墙面及桌椅协调。控制室地面也铺地胶，颜色:多种颜色可选，国家标准，环保检测达标，表面形状:立体，残余凹陷度:0.05mm，等级:优质，特殊用途:耐磨，图案:拼图，褪色性(级):6，材质:PVC，地板厚度:2.0mm。 4.窗户处理：挨近走廊的小窗户全部封死，窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。窗户加装换气扇。 5.灯光：采用LED正白灯,保证充足照明，均匀布光。讲台要增加教师LED正白灯补光灯。录播教室灯光的平均照度要大于350Lux，教师区照度≥700lx，学生区≥500lx，整个室内的照度要均匀，灯光的色温在3500k或4000K之间；显色指数不低于0.85，学生区，教师区色温一致，讲台区增加4组面光灯。灯具安装时长度方向垂直于教室的前后方向，即老师与学生看不到格栅灯管。 6.面积及布局：录播教室面积约70平方米，控制室约20平方米，两者之间安装隔墙，应有良好的隔音效果；隔断：采用木龙骨框架添加阻燃材料，木工板饰面。 7.校园网网络接口：录播教室、控制室均须具有网络接口连接校园网。 8.供电及接地：采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。电源控制设备安装在主控室内。 9.录播室与观课室隔断采用单向玻璃，门做成隐形隔音门，色调与四周墙壁协调。 | 1 | 套 |
| 19 | 智能黑板 | 一、显示模块及整机性能 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种安装方式，整体尺寸≥4200mm*1200mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水笔等多种笔书写； 3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥93%,表面硬度≥莫氏8级； 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持10点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768； 6、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常； 7、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分）,且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作； 8、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口、一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路YPbPr分量输入接口、一路AV视频输入接口及一路HDMI输出接口等； 9、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯； 10、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； 11、背光采用去蓝光技术，具有权威机构TUV蓝茵出具的防蓝光检测证书； 12、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能； 13、智能交互黑板具备2*15W扬声器；支持拍照，拍摄图像分辨率支持2592*1944,500万像素，支持拍摄视频，拍摄视频分辨率支持1920*1080P@30Hz；对角线场角支持120度；采用双咪头阵列麦克风，拾音距离不低于8米；支持垂直旋转镜头角度，调节范围0-20度；支持二维码扫码应用，支持双师课堂（互动课堂）以及欢乐课堂应用； 14、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源； 15、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能； 16、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示； 17、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能，方便教师使用； 18、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电； 19、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求； 二、内置插拔式模块化电脑 采用Intel不多于80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional专业版(64Bit）操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件； 三、教学应用软件 （一）主界面与登录 1、具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登录云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于50GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用（提供软件截图）； 2、提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用； （二）课前设计 1、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案； 2、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作；针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； 3、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量不少于1000G；试题库不少于50万道； 4、支持教师向移动端（手机、pad等）发布学习任务，学生完成提交后，系统自动统计提交情况、完成率等； 5、提供可视化学情分析，可查看多班级学生的学习态度、学习效果、学习难点，为备课提供参考； 6、提供教案管理功能，支持教案与教师教学日历关联； （三）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；（提供产品截图） 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入； 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐； 5、提供音、视频编辑功能；音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏； 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播； 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等； 10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科；针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容； （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容；提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作；提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态虚拟操作； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具； （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放； 12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于9种书写工具；通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能； 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件； 15、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等； （四）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览；所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看； 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容；教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件；每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求； 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容； 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF；支持将做好的课件以链接的形式分享；同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群； （五）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员；通知接收者单独收到该条通知；支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义；通知查看或回执结果自动统计形成直观报表； 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件；支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言；讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息；支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话； 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看；上传的照片、视频支持家长下载； （六）资源平台 1、教学资源库：涵盖幼教、普教、职教等学段，共 1000G、50 万条。支持分学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，备课时可直接拖拽至教学活动中； 2、幼教资源库： 幼教资源内容，涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、健康、社会； 包括图片、文本、视频、音频的类型资源； 3、普教资源库： 覆盖小学一年级到高中三年级； 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大教材版本； 资源采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： 教学建议：为教师备课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议； 教案示例：提供成型的教学设计、教案、学案、说课； 教学课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt 课件； 多媒体素材：提供支撑课堂教学和课外延伸的多媒体资料，有情景展示、实验操作的视频，有各种形式的微课，还有课文范读、单词朗读的音频； 试题与试卷：提供分层次的试题和试卷，包括课后练习、章节测试、期中/末试卷、中高考真题； 包括 3000 节微课、8000 个课件、10000 个教案/学案10000 个教学建议、20000 套习题/试题； 4、职教资源库：职教资源库包括中职和高职两大部分； 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类； 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒； 5、数字教材：配置与本地教材版本一致的人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符；教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具；数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能； （七）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回； 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分； 3、支持随机抽选学生进行评价； 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏； 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用；支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现； （八）智能教学管理与家校共育系统 教师端： 班级创建及管理 创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义； 邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请 H5 页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员； 通知功能： 专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表；通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、视频等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供教师端软件著作权证书与检测报告； 家长端： 支持多个家长账号绑定同一个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息；支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级；支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通； 软件需与智能黑板硬件厂商为同一品牌，并提供家长端软件著作权证书与检测报告； （九）多屏互动 1、支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； 2、可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注； 3、可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 4、可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； 5、可实现手机直播：同步直播手机摄像头画面至PC端； 6、可实现u盘文件直读功能； 7、可实现一键切换电脑窗口文件功能； 8、可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； 9、可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启； 要求 1、本次投标拒绝使用第三方软件。所投产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备生产商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书、仿真实验软件著作权证书、题库管理系统软件著作权证书、演示助手软件著作权证书、教学设计著作权证书、多屏互动著作权证书、白板软件著作权证书； 2、以上所有软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标； 3、以上所有功能须在权威机构出具的检测报告中体现； | 1 | 台 |
| 20 | 视频展台 | 一、硬件参数 1、支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计； 2、为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3、拍摄幅面不小于A4； 4、为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于800万定焦镜头； 5、工作电压：5 V，工作电流：小于500mA； 6、图像色彩：24位； 7、输出格式：图片JPG，视频MP4 ； 8、光源： LED灯补光，支持5级调光； 9、动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 10、对焦/白平衡：自动； 11、整机具有安全锁； 12、供电方式：USB供电； 13、清晰度：中心不小于1200线； | 1 | 台 |
| 21 | 集控管理平台 | 一、服务端软件 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2. 部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式； 3.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性； 4.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； 二、设备控制 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； 5.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； 6.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容；可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； 7.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； 8.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 9.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件； 三、数据统计 数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 四、视频直播 视频直播：用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出10秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播；直播时可选择音频直播/视频直播，可调节视频源、音量等。支持查看直播列表，包含直播名称、预约时间、直播类型、预约设备、创建时间、删除等； 五、为保证系统兼容性，所投集中管理控制平台须与交互平板为同一企业研发，并具有集中管理控制平台知识产权证明文件，投标时提供相关检测证书及报告复印件加盖厂商公章； | 1 | 套 |
| 22 | 智能电子教鞭 | 1、采用防滑材料，具有不少于5个功能按键； 2、采用蓝牙连接技术，使用距离最大可达10米，支持自动连接，电子教鞭靠近设备是可自动识别并连接； 3、收纳笔架支持无线磁吸充电，收纳时自动充电； 4、使用锂电池供电，充电2小时，可连续使用24小时，静置状态下进入自动休眠模式； 5、支持白板课件、PPT、PDF、网页等多种格式的课件进行远程无线翻页，支持一键启动或退出PPT、白板软件播放； 6、提供自定义键，可自定义一键截图/清页功能； 7、具有指示光标，可远距离控制光标； 8、具备擦除按键，通过长按实现擦除功能，在白板软件中支持点擦除； 9、具备身份识别功能，可识别使用者的身份； | 1 | 台 |